Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Stadiul fizic:	BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 143.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 1,144.000 |  |  |
| 1.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 157.300 |  |  |
| 1.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 858.000 |  |  |
| 1.4 | 7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic | mc | 7.860 |  |  |
| 2 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 123.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex | kg | 579.040 |  |  |
| 2.2 | 100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU | mp | 135.520 |  |  |
| 2.3 | 100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 124.430 |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 73.700 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 589.600 |  |  |
| 3.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 81.070 |  |  |
| 3.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 442.200 |  |  |
| 3.4 | 7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri | Mc | 4.050 |  |  |
| 4 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 682.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 500007090 - Mortar adeziv difuz ( lipire ) | kg | 3,410.000 |  |  |
| 4.2 | 500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm) | kg | 2,728.000 |  |  |
| 4.3 | 500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata | kg | 2,046.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.4 | 500002561 - Plasa din fibra de sticla | mp | 818.400 |  |  |
| 4.5 | 500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm | mp | 716.100 |  |  |
| 4.6 | 500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 8,184.000 |  |  |
| 5 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 759.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 759.000 |  |  |
| 6 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 898.700 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o gr ulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior | kg | 3,594.800 |  |  |
| 6.2 | 600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior | l | 125.820 |  |  |
| 6.3 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 1,797.400 |  |  |
| 6.4 | 600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente | l | 269.610 |  |  |
| 6.5 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 247.140 |  |  |
| 7 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 38.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | kg | 327.250 |  |  |
| 7.2 | 20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit | kg | 7.700 |  |  |
| 7.3 | 20012605 - Tencuiala decorativa soclu | kg | 154.000 |  |  |
| 8 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 115.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 6720385 - Fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 115.500 |  |  |
| 8.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 2.310 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 9 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 4.120 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan | mp | 4.120 |  |  |
| 9.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 0.080 |  |  |
| 10 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 101.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 101.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 498.300 |  |  |
| 14.2 | 2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d | mp | 365.420 |  |  |
| 15 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15.1 | 600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm | mp | 348.810 |  |  |
| 15.2 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 91.360 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 424.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 849.200 |  |  |
| 20 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 112.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 48.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 950.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 24 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | MP | 119.620 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.590 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.590 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Stadiul fizic:	BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 170.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 170.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | m | 175.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 175.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 170.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 15.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 4.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16 | buc | 10.000 |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din policarbonat masura energie activa si reactiva | buc | 1.000 |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778 | m | 102.000 |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Stadiul fizic:	BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC A

Stadiul fizic:	BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 765.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 282.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM | kg | 286.230 |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 483.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM | kg | 490.240 |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 81.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 6.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330) | mc | 6.970 |  |  |
| 7.2 | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW | ora | 1.360 |  |  |
| 7.3 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ora | 3.400 |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 17.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 14.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 0.850 |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 0.820 |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 7.200 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 12.960 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 800.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15.1 | 6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat | kg | 800.000 |  |  |
| 16 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 160.000 |  |  |
| 17 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 48.370 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 31.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 79.570 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 79.570 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC A

Stadiul fizic:	BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 57.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 57.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 8.550 |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 8.000 |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 6.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 66.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm | m | 67.980 |  |  |
| 12.2 | 600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm | buc | 198.000 |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase | kg | 10.000 |  |  |
| 14 | FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	BLC7 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare | kg | 57.000 |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Stadiul fizic:	BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 2,560.000 |  |  |
| 1.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 352.000 |  |  |
| 1.3 | 100018835 - Polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, placare planseu subsol | mp | 323.200 |  |  |
| 1.4 | 6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75 | buc | 1,920.000 |  |  |
| 1.5 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 640.000 |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast - AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 48.000 |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 169.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 1,355.200 |  |  |
| 3.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 186.340 |  |  |
| 3.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 1,016.400 |  |  |
| 3.4 | 7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic | mc | 9.311 |  |  |
| 4 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 91.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex | kg | 429.110 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.2 | 100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU | mp | 100.430 |  |  |
| 4.3 | 100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 92.212 |  |  |
| 5 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 74.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 592.800 |  |  |
| 5.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 81.510 |  |  |
| 5.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 444.600 |  |  |
| 5.4 | 7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri | Mc | 4.072 |  |  |
| 6 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 730.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 500007090 - Mortar adeziv difuz ( lipire ) | kg | 3,652.000 |  |  |
| 6.2 | 500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm) | kg | 2,921.600 |  |  |
| 6.3 | 500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata | kg | 2,191.200 |  |  |
| 6.4 | 500002561 - Plasa din fibra de sticla | mp | 876.480 |  |  |
| 6.5 | 500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm | mp | 766.920 |  |  |
| 6.6 | 500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 8,764.800 |  |  |
| 7 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 746.730 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 746.730 |  |  |
| 8 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 973.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o gr ulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior | kg | 3,895.600 |  |  |
| 8.2 | 600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior | l | 136.348 |  |  |
| 8.3 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 1,947.800 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8.4 | 600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente | l | 292.170 |  |  |
| 8.5 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 267.820 |  |  |
| 9 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 48.510 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | kg | 412.335 |  |  |
| 9.2 | 20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit | kg | 9.702 |  |  |
| 9.3 | 20012605 - Tencuiala decorativa soclu | kg | 194.040 |  |  |
| 10 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 126.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 6720385 - Fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 126.500 |  |  |
| 10.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 2.530 |  |  |
| 11 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 6.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan | mp | 6.600 |  |  |
| 11.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 0.128 |  |  |
| 12 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 105.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 105.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 485.100 |  |  |
| 16.2 | 2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d | mp | 355.740 |  |  |
| 17 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm | mp | 339.570 |  |  |
| 17.2 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 88.940 |  |  |
| 18 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 389.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 778.800 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 82.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 46.560 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 970.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | MP | 133.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.670 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.670 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Stadiul fizic:	BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16 | buc | 15.000 |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din policarbonat masura energie activa si reactiva | buc | 1.000 |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778 | m | 102.000 |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Stadiul fizic:	BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet - | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC A2

Stadiul fizic:	BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 832.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 312.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM | kg | 316.680 |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 520.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM | kg | 527.795 |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 96.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330) | mc | 7.175 |  |  |
| 7.2 | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW | ora | 1.400 |  |  |
| 7.3 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ora | 3.500 |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 17.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 7.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 0.461 |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 2.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 0.178 |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 242.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 14.520 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 26.140 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 650.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat | kg | 650.000 |  |  |
| 16 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 146.000 |  |  |
| 17 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 19.840 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 4.160 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC A2

Stadiul fizic:	BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 16.500 |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 8.000 |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 10.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 132.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm | m | 135.960 |  |  |
| 12.2 | 600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm | buc | 396.000 |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase | kg | 10.000 |  |  |
| 14 | CF15A# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 - T de 2 CM grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | mp | 340.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 1.360 |  |  |
| 14.2 | 3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l | ora | 2.720 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	BLC6 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare | kg | 57.000 |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Stadiul fizic:	BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 2,560.000 |  |  |
| 1.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 352.000 |  |  |
| 1.3 | 100018835 - Polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, placare planseu subsol | mp | 323.200 |  |  |
| 1.4 | 6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75 | buc | 1,920.000 |  |  |
| 1.5 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 640.000 |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast - AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 48.000 |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 169.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 1,355.200 |  |  |
| 3.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 186.340 |  |  |
| 3.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 1,016.400 |  |  |
| 3.4 | 7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic | mc | 9.311 |  |  |
| 4 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 68.640 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex | kg | 322.608 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.2 | 100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU | mp | 75.504 |  |  |
| 4.3 | 100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 69.325 |  |  |
| 5 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 75.360 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 602.880 |  |  |
| 5.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 82.896 |  |  |
| 5.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 452.160 |  |  |
| 5.4 | 7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri | Mc | 4.141 |  |  |
| 6 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 550.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 500007090 - Mortar adeziv difuz ( lipire ) | kg | 2,750.000 |  |  |
| 6.2 | 500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm) | kg | 2,200.000 |  |  |
| 6.3 | 500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata | kg | 1,650.000 |  |  |
| 6.4 | 500002561 - Plasa din fibra de sticla | mp | 660.000 |  |  |
| 6.5 | 500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm | mp | 577.500 |  |  |
| 6.6 | 500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6,600.000 |  |  |
| 7 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 359.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 359.000 |  |  |
| 8 | RPCE21A1 - Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari exterioare de fatada executate cu fasii de polistiren expandat de 4 CM latime si 2,4 CM inaltime, vata minerala si ecran de chit romalchid C895-18 | m | 53.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3556667 - PROFIL ROST TERMOSISTEM FATADA | M | 53.000 |  |  |
| 9 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 794.760 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o gr ulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior | kg | 3,179.040 |  |  |
| 9.2 | 600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior | l | 111.268 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 9.3 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 1,589.520 |  |  |
| 9.4 | 600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente | l | 238.428 |  |  |
| 9.5 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 218.557 |  |  |
| 10 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 36.960 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | kg | 314.160 |  |  |
| 10.2 | 20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit | kg | 7.392 |  |  |
| 10.3 | 20012605 - Tencuiala decorativa soclu | kg | 147.840 |  |  |
| 11 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 124.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 6720385 - Fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 124.300 |  |  |
| 11.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 2.486 |  |  |
| 12 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 6.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan | mp | 6.600 |  |  |
| 12.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 0.128 |  |  |
| 13 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 104.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 104.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 485.100 |  |  |
| 17.2 | 2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d | mp | 355.740 |  |  |
| 18 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18.1 | 600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm | mp | 339.570 |  |  |
| 18.2 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 88.940 |  |  |
| 19 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 389.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22.1 | 7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 778.800 |  |  |
| 23 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 82.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 46.560 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 970.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 22.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | MP | 130.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Stadiul fizic:	BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16 | buc | 15.000 |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din policarbonat masura energie activa si reactiva | buc | 1.000 |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778 | m | 102.000 |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Stadiul fizic:	BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet - | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC A3

Stadiul fizic:	BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 82.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 728.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 276.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM | kg | 280.140 |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 452.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM | kg | 458.775 |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 82.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 7.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330) | mc | 7.380 |  |  |
| 7.2 | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW | ora | 1.440 |  |  |
| 7.3 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ora | 3.600 |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 18.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 1.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 0.097 |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 2.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 0.178 |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 132.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 8.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 14.260 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 550.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat | kg | 550.000 |  |  |
| 16 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 122.000 |  |  |
| 17 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.550 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.550 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 8.840 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 4.160 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 13.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 13.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC A3

Stadiul fizic:	BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 16.500 |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 8.000 |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 8.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm | m | 109.180 |  |  |
| 12.2 | 600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm | buc | 318.000 |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase | kg | 10.000 |  |  |
| 14 | CF15A# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 - T de 2 CM grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | mp | 510.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 2.040 |  |  |
| 14.2 | 3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l | ora | 4.080 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	BLC6 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare | kg | 57.000 |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Stadiul fizic:	BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 2,560.000 |  |  |
| 1.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 352.000 |  |  |
| 1.3 | 100018835 - Polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, placare planseu subsol | mp | 323.200 |  |  |
| 1.4 | 6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75 | buc | 1,920.000 |  |  |
| 1.5 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 640.000 |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast - AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 48.000 |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 169.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 1,355.200 |  |  |
| 3.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 186.340 |  |  |
| 3.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 1,016.400 |  |  |
| 3.4 | 7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic | mc | 9.311 |  |  |
| 4 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 91.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex | kg | 429.110 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.2 | 100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU | mp | 100.430 |  |  |
| 4.3 | 100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 92.212 |  |  |
| 5 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 74.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 592.800 |  |  |
| 5.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 81.510 |  |  |
| 5.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 444.600 |  |  |
| 5.4 | 7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri | Mc | 4.072 |  |  |
| 6 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 730.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 500007090 - Mortar adeziv difuz ( lipire ) | kg | 3,652.000 |  |  |
| 6.2 | 500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm) | kg | 2,921.600 |  |  |
| 6.3 | 500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata | kg | 2,191.200 |  |  |
| 6.4 | 500002561 - Plasa din fibra de sticla | mp | 876.480 |  |  |
| 6.5 | 500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm | mp | 766.920 |  |  |
| 6.6 | 500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 8,764.800 |  |  |
| 7 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 746.730 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 746.730 |  |  |
| 8 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 973.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o gr ulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior | kg | 3,895.600 |  |  |
| 8.2 | 600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior | l | 136.348 |  |  |
| 8.3 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 1,947.800 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8.4 | 600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente | l | 292.170 |  |  |
| 8.5 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 267.820 |  |  |
| 9 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 48.510 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | kg | 412.335 |  |  |
| 9.2 | 20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit | kg | 9.702 |  |  |
| 9.3 | 20012605 - Tencuiala decorativa soclu | kg | 194.040 |  |  |
| 10 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 126.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 6720385 - Fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 126.500 |  |  |
| 10.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 2.530 |  |  |
| 11 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 6.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan | mp | 6.600 |  |  |
| 11.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 0.128 |  |  |
| 12 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 105.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 105.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 485.100 |  |  |
| 16.2 | 2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d | mp | 355.740 |  |  |
| 17 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm | mp | 339.570 |  |  |
| 17.2 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 88.940 |  |  |
| 18 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 389.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 778.800 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 82.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 46.560 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 970.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | MP | 133.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.670 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.670 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Stadiul fizic:	BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | M | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16 | buc | 15.000 |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din policarbonat masura energie activa si reactiva | buc | 1.000 |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778 | m | 102.000 |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Stadiul fizic:	BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC A4

Stadiul fizic:	BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 832.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 312.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM | kg | 316.680 |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 520.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM | kg | 527.795 |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 96.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330) | mc | 7.175 |  |  |
| 7.2 | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW | ora | 1.400 |  |  |
| 7.3 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ora | 3.500 |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 17.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 7.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 0.461 |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 2.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 0.178 |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 242.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 14.520 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 26.140 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 650.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat | kg | 650.000 |  |  |
| 16 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 146.000 |  |  |
| 17 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 19.840 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 4.160 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC A4

Stadiul fizic:	BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 16.500 |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 8.000 |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 10.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 132.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm | m | 135.960 |  |  |
| 12.2 | 600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm | buc | 396.000 |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase | kg | 10.000 |  |  |
| 14 | CF15A# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 - T de 2 CM grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | mp | 340.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 1.360 |  |  |
| 14.2 | 3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l | ora | 2.720 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	BLC6 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare | kg | 57.000 |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Stadiul fizic:	BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane | mp | 335.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 2,680.000 |  |  |
| 1.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 368.500 |  |  |
| 1.3 | 100018835 - Polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, placare planseu subsol | mp | 338.350 |  |  |
| 1.4 | 6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75 | buc | 2,010.000 |  |  |
| 1.5 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 670.000 |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast - AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 335.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 50.250 |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 1,760.000 |  |  |
| 3.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 242.000 |  |  |
| 3.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 1,320.000 |  |  |
| 3.4 | 7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic | mc | 12.092 |  |  |
| 4 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 52.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex | kg | 248.160 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.2 | 100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU | mp | 58.080 |  |  |
| 4.3 | 100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 53.327 |  |  |
| 5 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 93.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 744.000 |  |  |
| 5.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 102.300 |  |  |
| 5.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 558.000 |  |  |
| 5.4 | 7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri | Mc | 5.111 |  |  |
| 6 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 890.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 500007090 - Mortar adeziv difuz ( lipire ) | kg | 4,450.000 |  |  |
| 6.2 | 500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm) | kg | 3,560.000 |  |  |
| 6.3 | 500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata | kg | 2,670.000 |  |  |
| 6.4 | 500002561 - Plasa din fibra de sticla | mp | 1,068.000 |  |  |
| 6.5 | 500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm | mp | 934.500 |  |  |
| 6.6 | 500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 10,680.000 |  |  |
| 7 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 910.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 910.000 |  |  |
| 8 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 1,203.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o gr ulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior | kg | 4,812.000 |  |  |
| 8.2 | 600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior | l | 168.423 |  |  |
| 8.3 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 2,406.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8.4 | 600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente | l | 360.900 |  |  |
| 8.5 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 330.822 |  |  |
| 9 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 44.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | kg | 374.000 |  |  |
| 9.2 | 20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit | kg | 8.800 |  |  |
| 9.3 | 20012605 - Tencuiala decorativa soclu | kg | 176.000 |  |  |
| 10 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 155.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 6720385 - Fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 155.500 |  |  |
| 10.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 3.110 |  |  |
| 11 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 9.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan | mp | 9.600 |  |  |
| 11.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 0.186 |  |  |
| 12 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 130.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 130.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 508.200 |  |  |
| 16.2 | 2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d | mp | 372.680 |  |  |
| 17 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm | mp | 355.740 |  |  |
| 17.2 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 93.175 |  |  |
| 18 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 435.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 871.200 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 176.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 48.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 1,010.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | MP | 130.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | MP | 165.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.830 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.830 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Stadiul fizic:	BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | M | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16 | buc | 15.000 |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din policarbonat masura energie activa si reactiva | buc | 1.000 |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778 | m | 102.000 |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Stadiul fizic:	BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Stadiul fizic:	BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 904.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 327.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM | kg | 331.905 |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 577.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM | kg | 585.649 |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 14.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330) | mc | 14.350 |  |  |
| 7.2 | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW | ora | 2.800 |  |  |
| 7.3 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ora | 7.000 |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 16.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 1.002 |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 0.410 |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 376.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 22.560 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCK64B1 - Curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din mastic bitumuminos | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | H1B02A5 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZA05H1 - Vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102 | MP. | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3277111 - AMORSA BETONCONTACT | KG | 24.000 |  |  |
| 18 | CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100 - T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 1.500 |  |  |
| 19 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 43.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 850.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat | kg | 850.000 |  |  |
| 20 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 172.000 |  |  |
| 21 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 42.250 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 33.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 75.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 75.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Stadiul fizic:	BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 11.250 |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 8.000 |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 6.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 79.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm | m | 81.370 |  |  |
| 12.2 | 600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm | buc | 237.000 |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase | kg | 10.000 |  |  |
| 14 | FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	3 LUCRARI SPATII SERVICII - SEDII BLOC B - NEELIGIBL

Stadiul fizic:	BLC6 ARHITECTURA - NEELIGIBIL

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 48.000 |  |  |
| 1.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 6.600 |  |  |
| 1.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 36.000 |  |  |
| 1.4 | 7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri | Mc | 0.330 |  |  |
| 2 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 500007090 - Mortar adeziv difuz ( lipire ) | kg | 300.000 |  |  |
| 2.2 | 500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm) | kg | 240.000 |  |  |
| 2.3 | 500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata | kg | 180.000 |  |  |
| 2.4 | 500002561 - Plasa din fibra de sticla | mp | 72.000 |  |  |
| 2.5 | 500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm | mp | 63.000 |  |  |
| 2.6 | 500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 720.000 |  |  |
| 3 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 20.000 |  |  |
| 5 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 66.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o gr ulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior | kg | 264.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5.2 | 600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior | l | 9.240 |  |  |
| 5.3 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 132.000 |  |  |
| 5.4 | 600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente | l | 19.800 |  |  |
| 5.5 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 18.150 |  |  |
| 6 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 6720385 - Fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 3.000 |  |  |
| 6.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 0.060 |  |  |
| 7 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 13.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan | mp | 13.500 |  |  |
| 7.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 0.262 |  |  |
| 8 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

Cheltuieli indirecte

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	4 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	BLC7 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare | kg | 57.000 |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic:	BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane | mp | 335.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 2,680.000 |  |  |
| 1.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 368.500 |  |  |
| 1.3 | 100018835 - Polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, placare planseu subsol | mp | 338.350 |  |  |
| 1.4 | 6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75 | buc | 2,010.000 |  |  |
| 1.5 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 670.000 |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast - AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 335.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 50.250 |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 1,760.000 |  |  |
| 3.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 242.000 |  |  |
| 3.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 1,320.000 |  |  |
| 3.4 | 7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic | mc | 12.092 |  |  |
| 4 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 52.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex | kg | 248.160 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4.2 | 100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU | mp | 58.080 |  |  |
| 4.3 | 100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 53.327 |  |  |
| 5 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 688.000 |  |  |
| 5.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 94.600 |  |  |
| 5.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 516.000 |  |  |
| 5.4 | 7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri | Mc | 4.726 |  |  |
| 6 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 890.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 500007090 - Mortar adeziv difuz ( lipire ) | kg | 4,450.000 |  |  |
| 6.2 | 500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm) | kg | 3,560.000 |  |  |
| 6.3 | 500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata | kg | 2,670.000 |  |  |
| 6.4 | 500002561 - Plasa din fibra de sticla | mp | 1,068.000 |  |  |
| 6.5 | 500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm | mp | 934.500 |  |  |
| 6.6 | 500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 10,680.000 |  |  |
| 7 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 913.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 913.000 |  |  |
| 8 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 1,153.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o gr ulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior | kg | 4,612.000 |  |  |
| 8.2 | 600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior | l | 161.423 |  |  |
| 8.3 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 2,306.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8.4 | 600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente | l | 345.900 |  |  |
| 8.5 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 317.072 |  |  |
| 9 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 44.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | kg | 374.000 |  |  |
| 9.2 | 20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit | kg | 8.800 |  |  |
| 9.3 | 20012605 - Tencuiala decorativa soclu | kg | 176.000 |  |  |
| 10 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 142.050 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 6720385 - Fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 142.050 |  |  |
| 10.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 2.841 |  |  |
| 11 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 9.380 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan | mp | 9.380 |  |  |
| 11.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 0.182 |  |  |
| 12 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 121.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 121.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 508.200 |  |  |
| 16.2 | 2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d | mp | 372.680 |  |  |
| 17 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm | mp | 355.740 |  |  |
| 17.2 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 93.175 |  |  |
| 18 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 435.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 871.200 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 176.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 48.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 1,010.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | MP | 151.430 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.760 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.760 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic:	BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | M | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16 | buc | 15.000 |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din policarbonat masura energie activa si reactiva | buc | 1.000 |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778 | m | 102.000 |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic:	BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC C

Stadiul fizic:	BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 904.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 327.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM | kg | 331.905 |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 577.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM | kg | 585.649 |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 14.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330) | mc | 14.350 |  |  |
| 7.2 | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW | ora | 2.800 |  |  |
| 7.3 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ora | 7.000 |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 16.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 1.002 |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 | Mc | 0.410 |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 376.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 22.560 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCK64B1 - Curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din mastic bitumuminos | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | H1B02A5 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZA05H1 - Vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102 | MP. | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3277111 - AMORSA BETONCONTACT | KG | 24.000 |  |  |
| 18 | CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100 - T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 1.500 |  |  |
| 19 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 43.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 850.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat | kg | 850.000 |  |  |
| 20 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 172.000 |  |  |
| 21 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 42.250 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 33.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 75.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 75.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	2 LUCRARI CONEXE BLOC C

Stadiul fizic:	BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 11.250 |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 8.000 |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 6.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 79.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm | m | 81.370 |  |  |
| 12.2 | 600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm | buc | 237.000 |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase | kg | 10.000 |  |  |
| 14 | FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	3 LUCRARI SPATII SERVICII - SEDII BLOC C - NEELIGIBL

Stadiul fizic:	BLC6 ARHITECTURA - NEELIGIBIL

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 13.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 104.000 |  |  |
| 1.2 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 14.300 |  |  |
| 1.3 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75 | buc | 78.000 |  |  |
| 1.4 | 7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri | Mc | 0.714 |  |  |
| 2 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 130.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 500007090 - Mortar adeziv difuz ( lipire ) | kg | 650.000 |  |  |
| 2.2 | 500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm) | kg | 520.000 |  |  |
| 2.3 | 500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata | kg | 390.000 |  |  |
| 2.4 | 500002561 - Plasa din fibra de sticla | mp | 156.000 |  |  |
| 2.5 | 500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm | mp | 136.500 |  |  |
| 2.6 | 500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 1,560.000 |  |  |
| 3 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 24.000 |  |  |
| 5 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 143.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o gr ulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior | kg | 572.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5.2 | 600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior | l | 20.020 |  |  |
| 5.3 | 600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala | kg | 286.000 |  |  |
| 5.4 | 600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente | l | 42.900 |  |  |
| 5.5 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 39.325 |  |  |
| 6 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 18.550 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 6720385 - Fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 18.550 |  |  |
| 6.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 0.371 |  |  |
| 7 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 12.620 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan | mp | 12.620 |  |  |
| 7.2 | 7920 - Automacara 5-10 tf | ora | 0.245 |  |  |
| 8 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

Cheltuieli indirecte

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul:	4 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	BLC7 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare | kg | 57.000 |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant Asocierea S.C. CREATIV BIO

ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP S.R.L.