Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0001 Terasamente 7.70 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	16.240

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	3.045

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	5.075

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	6.293

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A05P	TONA	2185.092

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	5.075

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 008 TSD03E1	100 MC.	6.293

# IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

# 009 TSD07G1	100 MC.	5.075

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

====================================================================================================================== 010 TSC02B1	100 MC.	101.500

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT. 2

011 TSD01C1	M.C.	101.500

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

012 TSC04F1	100 MC.	4.060

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

014 TSD02A11	100 MC.	4.060

IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE 15-20CM GOSP.AP

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta ZO0002 Balast 770 mc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	192.500

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	577.500

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	1716.330

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	178.640

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0003 BCR4.5 - 18 cm 6.90 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DC05B1	MP.	690.000

# IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM

# 002	CZ0104A1	M.C.	7.590

# PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE

# 003 3370065	M.C.	124.200

# BETON BCR 4.5

# 004 TRA06A50	TONA	329.475

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 005	DC03A1	BUC.	103.500

# ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO

# 006	DC04B1	M	103.500

# TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

# 007 TRA02A50    TONA	79.350

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

======================================================================================================================

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0004 Demolari, spargeri 203 mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 RPCT09H1	M.C.	50.750

# SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F

# 002 TSC02D1	100 MC.	0.507

# SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2

# 003  TSC35XA8    100 MC.	1.137

# INCARCAT, TRANSPORTAT CU INCARC FRONTAL LA DIST DE INCAR FRONT PNEURI 2,6-3,9MC PAM C.I.DIST 11-20

# 004 TRA01A05P    TONA	241.570

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0005 Santuri betonate 430 mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PB13A1	M.C.	51.600

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 002 3270134	M.C.	51.600

# BETON C30/37

# 003	PC03B1	MP.	559.000

# COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

# 006	PD03A1	KG	13760.000

# MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI

# 007	CZ0302H1	KG	13760.000

# CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M

# 008 TRA02A50    TONA	8.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

009 TRA06A50	TONA	129.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0006 Zid R200 - 50 m (10 bc)

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC04G1	100 MC.	1.240

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

# 002 TRA01A05P	TONA	526.600

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# 003 2110955	M.C.	124.000

# BETON CIMENT C20/25

# 004 TSE03XC	100 MP.	1.650

FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN TARE

005	PB02A1	M.C.	124.000

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

006 TRA06A50	TONA	560.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

007 TSC04F1	100 MC.	1.000

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

009	PC02A1	MP.	250.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

010 2100918	M.C.	100.000

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

011	PB06B1	M.C.	100.000

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN CU POMPA

013 ACA10D1	M	28.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

014 IFB09A1	MP.	95.000

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

015 TRA01A50	TONA	138.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

016	PF05A1	MP.	20.000

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

018	CG32B1	M.C.	12.000

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

020 TRA02A50    TONA	2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

021	CZ0301F2	KG	592.500

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM

022	PD01A1	KG	592.500

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

023	PE01D1	M.C.	75.000

# ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

# 024 TRB05A22	TONA	127.500

# TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

# 025 TRI1AA01F3	TONA	127.500

# INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

# 026 TRA01A50	TONA	127.500

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 027 TRB05A21	TONA	127.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0007 Zid R150 - 65m (13 bc)

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC04G1	100 MC.	1.368

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

# 002 TRA01A05P	TONA	503.318

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# 003 2110955	M.C.	136.825

# BETON CIMENT C20/25

# 004 TSE03XC	100 MP.	2.145

# FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN TARE

# 005	PB02A1	M.C.	136.825

# TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

# 006 TRA06A50	TONA	524.056

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 007 TSC04F1	100 MC.	0.731

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

009	PC02A1	MP.	195.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

010 2100918	M.C.	73.125

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

011	PB06B1	M.C.	73.125

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN CU POMPA

013 ACA10D1	M	26.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

014 IFB09A1	MP.	123.500

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

015 TRA01A50	TONA	179.400

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

016	PF05A1	MP.	14.625

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

018	CG32B1	M.C.	15.600

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

020 TRA02A50    TONA	2.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

021	CZ0301F2	KG	770.250

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM

022	PD01A1	KG	770.250

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

023	PE01D1	M.C.	39.000

ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

# 024 TRB05A22	TONA	66.300

# TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

# TRI1AA01F3	TONA	66.300

# INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

# TRA01A50	TONA	66.300

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# TRB05A21	TONA	66.300

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0008 Zid ZCM100 85m (17bc)

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC02C1	100 MC.	0.425

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1

# 002 TRA01A50	TONA	94.860

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003	CZ0301F2	KG	1007.250

# CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM

# 004	PD01A1	KG	1007.250

# MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

# 005	PB02A1	M.C.	42.500

# TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

# 006 2110955	M.C.	42.500

# BETON CIMENT C20/25

# 007 TSA20C1	M.C.	38.250

# SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.TARE *

# 008 TSC35A3	100 MC.	0.850

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

009 TRA01A05P	TONA	85.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010	PC02A1	MP.	170.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

011	PB15A1	M.C.	38.250

TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL

012 2100918	M.C.	38.250

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

013 6700834	M	23.800

TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM

014	DA17C1	MP.	7.650

ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATION

015	PE01B1	M.C.	42.500

ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU

016 TRA06A50	TONA	201.790

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

017 TRA01A50	TONA	72.250

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0009 Podet DN800 CP L=5m 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSA05C1	M.C.	21.120

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

- TRI1AA01C2	TONA	47.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

- TRA01A05P	TONA	47.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# TSD01C1	M.C.	26.180

# IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

# PB01A1	M.C.	5.200

# TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.

# 006 2110955	M.C.	5.200

# BETON CIMENT C20/25

# 007 TRA06A50	TONA	31.575

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

008 TRA04A50	TONA	3.457

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

009	PI06B1	BUC.	5.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

- TRB22F3C	TONA	3.457

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G

=1,001-2T

- 2803736	M	5.000

TUBURI DIN BETON ARMAT DN800 PENTRU PODETE

012	PC02A1	MP.	23.530

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

013	PF05A1	MP.	15.000

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

014	PB07A1	M.C.	4.730

TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULAREMANUAL

015 2100918	M.C.	6.905

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

016 2200381	M.C.	24.500

BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

017 2201713	M.C.	4.250

PIATRA SPARTA PT DRUMURI 15-25 MM.

018 TRA01A50	TONA	70.450

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 019	PB13A1	M.C.	2.175

# TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 020 TRA02A50    TONA	0.115

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 021 TRA06A50	TONA	5.440

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 022	PF03A1	MP.	15.000

# STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM

# 023	PF04A2	MP.	15.000

# STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

# 024	PF05C1	MP.	15.000

# HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.

# 025 TRA05A50	TONA	2.000

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

# 026 3270136	M.C.	0.600

# BETON MARFA CLASA C12/15

# 027	PB11A1	M.C.	0.600

# TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

# TRA06A50	TONA	1.500

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

- 6306350	M	4.000

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE

- NMB026821	ORA	2.000

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

- NMB319721	ORA	1.000

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

- 6313368	BUC.	16.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

- TSA01B1	M.C.	4.500

# SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

# <0,6M T.MIJLOCIU*

- TRB01A12	TONA	10.560

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

# 3 DISTANTA 20M

- TRA03A50	TONA	10.000

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *

- TSE03XB	100 MP.	0.060

# FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN MIJLOCIU

- 3270134	M.C.	2.750

BETON C30/37

038	PC01A1	MP.	12.000

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

039	PB06A1	M.C.	2.750

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL

040 TSD15B11	M.C.	0.250

STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALAST.CF CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT. ARD.INT<10CP GO.

# 041 TRA01A50	TONA	0.560

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 042	CG32C1	M.C.	0.300

# UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10

# 043 TRA05A50	TONA	0.030

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

# 044 TRA02A50    TONA	0.001

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0010 Gabioane H=1 m 45 m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC03F2	100 MC.	0.188

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM ARGILOS IMBIB.CU APA DESC.AUTO.TEREN CAT 2

# 002 TRA01A05P	TONA	41.800

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# 003 TRB04A1	TONA	41.800

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE

# 004 IFI03D1	KG	454.100

CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM

005 IFI04A1	MP.	245.000

MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA

- TRB05A12	TONA	1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

- TRA02A50    TONA	1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

008 IFB13A1	M.C.	50.000

UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

009 TRA01A50	TONA	76.750

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

010 2000092	KG	116.400

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM

011 2000535	KG	337.700

OTEL BETON PROFIL PERIODIC BST500-C D20MM

- TRA02A50    TONA	0.450

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

- PI06A1	BUC.	10.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

- PJ26B	M	7.500

sudura el amn pt imbin piese met prin suprapunere avand grosime de 10-25mm

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0011 Gabioane H=2m 115m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC03F2	100 MC.	1.725

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM ARGILOS IMBIB.CU APA DESC.AUTO.TEREN CAT 2

# 002 TRA01A05P	TONA	385.020

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# 003 TRB04A1	TONA	385.020

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE

# 004 IFI03D1	KG	3827.890

# CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM

# 005 IFI04A1	MP.	2341.400

# MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA

# 006 TRB05A12	TONA	6.900

# TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

# 007 TRA02A50    TONA	6.900

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# IFB13A1	M.C.	517.500

# UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

# TRA01A50	TONA	792.580

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 2000092	KG	785.220

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM

- 2000535	KG	3042.670

OTEL BETON PROFIL PERIODIC BST500-C D20MM

- TRA02A50    TONA	3.860

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

- PI06A1	BUC.	69.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

- PJ26B	M	46.000

sudura el amn pt imbin piese met prin suprapunere avand grosime de 10-25mm

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0012 Parapet cu lisa SP61=115 m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF09A1	M	115.000

PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI

002 6434544	M	115.000

LISA SP61 SI MATERIALUL METALIC AFERENT

# 003 6434543	KG	26.450

# MATERIAL MARUNT PENTRU LISA SP61 0.23KG/ ML

# 004 TRA02A50    TONA	2.096

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 005 2201646	KG	2158.550

# PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.

# TRB04A1	TONA	2.159

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE

# TRA01A50	TONA	2.159

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 008 2000068	M.C.	9.545

BETON C8/10

009 TRA06A50	TONA	23.460

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0001 1	Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ZO0013 Marcaj lateral 406 m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.406

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0002 2	Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BR0001 Terasamente 23.57 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	23.570

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	5.068

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	2.357

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	1.461

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	263.041

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	2.946

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# TSD03E1	100 MC.	2.946

# IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

# ====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	5.893

# COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

# -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

# 010	DH03A1	100 MP.	23.570

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	2.357

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0002 2	Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BR0002 Balast 15 cm 23.57 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	117.850

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	235.700

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	787.945

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	82.024

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0002 2	Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BR0003 Piatra sparta 12 cm 23.57 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	282.840

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	603.298

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	42.420

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0002 2	Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BR0004 BADPS22.4 - 6 cm 19.03 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	274.032

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	274.032

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	1903.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	19.030

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	274.032

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0002 2	Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BR0005 BAPC16 - 4 cm 19.03 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	1903.000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

002	DB02D1	100 MP.	19.030

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

003	DB16H1	MP.	1903.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012	TONA	187.000

BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50	TONA	187.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0002 2	Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BR0006 Acostamente 10 cm 454 mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	45.400

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	101.197

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A10	TONA	10.533

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0002 2	Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BR0007 Podet DN600 L=7m 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSA05C1	M.C.	32.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

# TRI1AA01C2	TONA	71.420

# INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

# TRA01A05P	TONA	71.420

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# TSD01C1	M.C.	39.680

# IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

# PB01A1	M.C.	5.200

# TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.

# 006 2110955	M.C.	5.242

# BETON CIMENT C20/25

# 007 TRA06A50	TONA	23.825

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

====================================================================================================================== 008 TRA04A50	TONA	3.269

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

009	PI06B1	BUC.	8.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

- TRB22F3C	TONA	3.269

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G

=1,001-2T

- 2072403	M	8.000

TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU PODETE

012	PC02A1	MP.	13.720

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

013	PF05A1	MP.	15.000

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

014	PB07A1	M.C.	4.330

TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULAREMANUAL

015 2100918	M.C.	6.505

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

016 2200381	M.C.	24.500

BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

017 2201713	M.C.	8.000

PIATRA SPARTA PT DRUMURI 15-25 MM.

018 TRA01A50	TONA	72.430

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 019	PB13A1	M.C.	2.175

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 021 TRA02A50    TONA	0.115

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 022 TRA06A50	TONA	5.440

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 023	PF03A1	MP.	15.000

# STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM

# 024	PF04A2	MP.	15.000

# STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

# 025	PF05C1	MP.	15.000

# HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.

# 026 TRA02A50    TONA	2.000

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 027 3270136	M.C.	0.600

# BETON MARFA CLASA C12/15

# 028	PB11A1	M.C.	0.600

# TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

# 029 TRA06A50	TONA	1.500

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

030 6306350	M	4.000

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE

====================================================================================================================== 031 NMB026821	ORA	2.000

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

032 NMB319721	ORA	1.000

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

033 6313368	BUC.	16.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0002 2	Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BR0008 Marcaj lateral 908 m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.908

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0002 2	Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BR0009 Semnalizare STOP 5 buc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	5.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.500

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	5.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	5.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	5.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# TRA02A50    TONA	1.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0001 Terasamente 7.12 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	7.120

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	1.531

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.712

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.441

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	79.459

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.890

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 008 TSD03E1	100 MC.	0.890

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	1.780

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010	DH03A1	100 MP.	7.120

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	0.712

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0002 Balast 15 cm 7.12 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	35.600

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	71.200

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	238.022

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	24.778

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0003 Piatra sparta 12 cm 7.12 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	85.440

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	182.244

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	12.816

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0004 BADPS22.4 - 6 cm 6.3 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	90.720

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	90.720

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	630.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	60.300

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	90.720

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0005 BAPC 16-4 cm 6.3 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	630.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	6.300

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	630.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	60.480

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	60.480

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0006 Podet dalat L=5 m H=1.5 m 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC02C1	100 MC.	0.510

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1

# 002 TRA01A50	TONA	113.810

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003	CZ0301F2	KG	107.756

# CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM

# 004	PD01A1	KG	107.756

# MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

# 005	PB02A1	M.C.	45.420

# TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

# 006 2110955	M.C.	34.420

# BETON CIMENT C20/25

# 2100918	M.C.	27.290

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

====================================================================================================================== 008	PB10A1	M.C.	27.290

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL

009	CZ0302E1	KG	434.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-

010	PD03A1	KG	3890.000

MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI

011	DA17C1	MP.	24.320

ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATION

012	PE01B1	M.C.	14.000

ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU

013 TRA06A50	TONA	181.785

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

014 TRA01A50	TONA	35.225

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

- PC01A1	MP.	75.700

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

- PC02A1	MP.	66.650

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

017 2101509	M.C.	0.576

MORTAR DE CIMENT M100-T

018 TRA02A50    TONA	8.820

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 019 TSA24B1    ORA    26.750

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW

020	PI06D1	BUC.	8.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 30-39,9 TF

021 6420699	BUC.	6.000

DALA DIN BETON PREFAB L=5M DE CAMP TRA LOCO

022 AUT1119	ORA	8.000

ORA PR AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 30, 0-39,9 TF 1 SCHIMB

# 023 TRA04A50	TONA	39.400

# TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

# 024 6420670	BUC.	2.000

# DALE MARGINALE L=5M PREFAB. TRA. LOCO TIP D5

# 025	DH04C1	M.C.	13.640

# ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL

# 026 2000068	M.C.	11.000

# BETON C8/10

# 027	PG14A1	M.C.	0.530

# DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE

# 028	PF04A1	MP.	3.530

# STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

# 029	PE01D1	M.C.	2.648

ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

====================================================================================================================== 030 TSA01B1	M.C.	4.500

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

031 TRB01A12	TONA	11.880

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 20M

032 TRA03A50	TONA	9.900

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *

033 TSE03XB	100 MP.	0.180

FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN MIJLOCIU

034 IFA03C1	MP.	18.000

# PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

035 3270134	M.C.	14.760

# BETON C30/37

036	DA06A2	M.C.	0.900

# STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

037 TRA01A50	TONA	1.980

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

- IFA07D1	M	18.000

# ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC

# 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

- 2101145	M.C.	0.018

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

040	PC03B1	MP.	142.200

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

====================================================================================================================== 041	PB13A1	M.C.	12.960

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

042	CZ0302H1	KG	3456.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M

# 043 TRA02A50    TONA	2.160

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 044 TRA06A50	TONA	32.400

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 045 6306350	M	18.000

# PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE

# 046 TRA02A50    TONA	3.850

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 047 NMB026821	ORA	9.000

# MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

# 048 NMB319721	ORA	3.600

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

049 6313368	BUC.	72.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

050	PF03A1	MP.	34.000

STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM

051	PF04A2	MP.	34.000

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

====================================================================================================================== 052	RPCE31D	DM	34.000

hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membrana autocolanta

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0007 Acostamente 10cm 82.4 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	8.300

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	18.501

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	1.926

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0008 Prefabricate P2-50m incl. amen.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	30.750

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	92.250

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	485.762

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	52.896

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

# 005 TSC02C1	100 MC.	0.684

# SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1

# 006 TRA01A50	TONA	152.577

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 007	DH04C1	M.C.	84.841

# ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL

# ====================================================================================================================== 008	PB02A1	M.C.	68.420

# TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

# 2000068	M.C.	0.500

# BETON C8/10

# TRA06A50	TONA	192.300

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

- PC01A1	MP.	136.840

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

- TRA02A50    TONA	5.372

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

- TSA24B1    ORA	17.105

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW

- 2110955	M.C.	4.920

BETON CIMENT C20/25

015	PC02A1	MP.	25.500

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

016	PG14A1	M.C.	1.275

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE

017	PB10A1	M.C.	8.500

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL

018 2100918	M.C.	50.500

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

====================================================================================================================== 019	PF04A1	MP.	8.500

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

# 020	PE01D1	M.C.	6.375

# ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

# 021 TRA01A50	TONA	34.185

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 022 TSA01B1	M.C.	3.625

# SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

# <0,6M T.MIJLOCIU*

# 023 TRB01A12	TONA	9.570

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

# DISTANTA 20M

# 024 TRA03A50	TONA	7.975

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *

# 025 TSE03XB	100 MP.	0.145

# FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN MIJLOCIU

# 026 IFA03C1	MP.	14.500

# PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

# 027 3270134	M.C.	22.450

# BETON C30/37

# 028	DA06A2	M.C.	0.725

# STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

# 029 IFA07D1	M	14.500

ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC

- CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

# ====================================================================================================================== 030 2101145	M.C.	0.015

# MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

# 031	PC03B1	MP.	1.450

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

032 6306350	M	9.000

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE

033 TRA02A50    TONA	24.375

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

034 NMB026821	ORA	4.500

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

035 NMB319721	ORA	1.800

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

036 6313368	BUC.	36.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

037 6424326	BUC.	42.000

CADRU PREF. DESCHIS TIP U DIN B.A. 234X160 L=1.2M

038	PI06A1	BUC.	42.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

039 NMB320411	ORA	42.000

MUNCITOR CALIFICAT

- TRA04A50	TONA	122.220

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

====================================================================================================================== 041 2200446	M.C.	105.000

BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.

042	DC05A1	MP.	210.000

IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM

# 043	CZ0104A1	M.C.	2.310

# PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE

# 044 3370067	M.C.	31.500

# BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4

# 045 TRA06A50	TONA	78.750

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 046	DC03A1	BUC.	31.500

# ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO

# 047	DC04B1	M	31.500

# TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

# 048	DB01A1	MP.	210.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 049	DB02D1	100 MP.	2.100

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 050	DB16H1	MP.	210.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 051 2600012	TONA	20.160

BETON ASFALTIC BAPC 16

====================================================================================================================== 052	01003B1	MP.	210.000

amorsare strat de baza /imbracaminte existenta cu birum

053 2600323	KG	147.000

EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877

054 2600324	MP.	210.000

GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CONTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0009 Zid ZCM100 125m (25 bc)

Categoria de lucrari: 0122

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC02C1	100 MC.	0.625

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1

# 002 TRA01A50	TONA	139.500

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003	CZ0301F2	KG	1481.250

# CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM

# 004	PD01A1	KG	1481.250

# MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

# 005	PB02A1	M.C.	62.500

# TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

# 006 2110955	M.C.	62.500

# BETON CIMENT C20/25

# 007 TSA20C1	M.C.	56.250

SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.TARE *

====================================================================================================================== 008 TSC35A3	100 MC.	1.250

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

009 TRA01A05P	TONA	125.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010	PC02A1	MP.	250.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

011	PB15A1	M.C.	56.250

TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL

- 2100918	M.C.	56.250

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

- 6700834	M	35.000

TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM

014	DA17C1	MP.	11.250

ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATION

015	PE01B1	M.C.	62.500

ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU

016 TRA06A50	TONA	296.750

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

017 TRA01A50	TONA	106.250

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

======================================================================================================================

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-RET MAISTRU

-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0010 Sant betonat 211 mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSA01B1	M.C.	52.750

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

# 002 TRB01A12	TONA	139.260

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

# DISTANTA 20M

# 003 TRA03A50	TONA	116.050

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *

# 004 TSE03XB	100 MP.	2.110

# FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN MIJLOCIU

# 005 IFA03C1	MP.	211.000

# PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

# 006 3270134	M.C.	21.100

# BETON C30/37

# 007 TRA02A50    TONA	53.278

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 008	DA06A2	M.C.	10.550

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

009 TRA01A50	TONA	23.210

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

011 IFA07D1	M	211.000

ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC

- CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

012 2101145	M.C.	0.211

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

014	PC03B1	MP.	21.100

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0011 Marcaj lateral 412 m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.412

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0012 Semnalizare vert. STOP 1 bc.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.100

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	1.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	1.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	1.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0003 3	Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DO0013 Camin vizitare 1 bc.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PB13A1	M.C.	1.450

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 002 2666666	M.C.	1.450

# BETON CLASA C35/45

# 003	PC02A1	MP.	4.000

# COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

# 004	PG10A1	M.C.	1.000

# CINTRE (INCLUSIV MANTAUA) SI ESAFODAJE DIN LEMN ROTUND DE FAG

# 005	PG14A1	M.C.	1.000

# DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE

# 006	PD03A1	KG	98.720

# MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI

# 007	CZ0302H1	KG	98.720

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M

====================================================================================================================== 008 TRA02A50    TONA    0.100

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

009 TRA06A50	TONA	3.625

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

010 RCSA03A	M.C.	3.000

SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) DE 0,2-0,4 MC

011 RPCA03B1	M.C.	0.500

SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI SPRIJINITE *

012	PI06A1	BUC.	1.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

013 NMB012000	ORA	2.500

INSTALATOR ALIMENTARE CU APA

- ATA05B	BUC.	1.000

EXECUTAREA PE SANTIER A DECUPARILOR PT. APARATE CU PERIMETRUL:400-1200 MM

- CG32C1	M.C.	1.000

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10

016 4203773	BUC.	1.000

CAMIN PLUVIALA COMPLET ECHIPAT CU CAP. CAROSABIL

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0004 4	Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TE0001 Terasamente 3.50 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	3.500

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	0.753

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.350

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.217

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	39.060

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.438

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# TSD03E1	100 MC.	0.438

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	0.875

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010	DH03A1	100 MP.	3.500

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	0.350

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0004 4	Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TE0002 Balast 15 cm 3.50 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	17.500

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

002	DA06B1	M.C.	35.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	117.005

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	12.180

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0004 4	Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TE0004 BADPS22.4 - 6 cm 3.10 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	44.640

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	44.640

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	310.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	3.100

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	44.640

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0004 4	Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TE0005 BAPC16 - 4cm 3.10 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	310.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	3.100

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	310.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	29.760

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	29.780

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0004 4	Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TE0006 Acostamente 10cm 40.4 mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	4.100

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	9.139

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	0.951

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0004 4	Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TE0007 Podet DN600 L=7m 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSA05C1	M.C.	32.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

# TRI1AA01C2	TONA	71.420

# INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

# TRA01A05P	TONA	71.420

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# TSD01C1	M.C.	39.680

# IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

# PB01A1	M.C.	5.200

# TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.

# 006 2110955	M.C.	5.200

# BETON CIMENT C20/25

# 007 TRA06A50	TONA	23.825

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

====================================================================================================================== 008 TRA04A50	TONA	3.269

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

009	PI06B1	BUC.	8.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

- TRB22F3C	TONA	3.269

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G

=1,001-2T

- 2072403	M	8.000

TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU PODETE

012	PC02A1	MP.	13.720

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

013	PF05A1	MP.	15.000

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

014	PB07A1	M.C.	4.330

TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULAREMANUAL

015 2100918	M.C.	6.505

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

016 2200381	M.C.	24.500

BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

017 2201713	M.C.	8.000

PIATRA SPARTA PT DRUMURI 15-25 MM.

018 TRA01A50	TONA	72.430

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 019	PB13A1	M.C.	2.175

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 021 TRA02A50    TONA	0.115

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 022 TRA06A50	TONA	5.440

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 023	PF03A1	MP.	15.000

# STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM

# 024	PF04A2	MP.	15.000

# STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

# 025	PF05C1	MP.	15.000

# HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.

# 026 TRA02A50    TONA	2.000

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 027 3270136	M.C.	0.600

# BETON MARFA CLASA C12/15

# 028	PB11A1	M.C.	0.600

# TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

# 029 TRA06A50	TONA	1.500

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

030 6306350	M	4.000

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE

====================================================================================================================== 031 NMB026821	ORA	2.000

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

032 NMB319721	ORA	1.000

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

033 6313368	BUC.	16.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0004 4	Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TE0008 Marcaje laterale 202 m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.202

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0004 4	Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TE0009 Semnalizare vert. STOP 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

002 2000068	M.C.	0.100

BETON C8/10

003 6301793	BUC.	1.000

STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004	DF19A1	BUC.	1.000

MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

005 7101619	BUC.	1.000

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

======================================================================================================================

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0004 4	Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TEO003 strat piatra 12 cm 3.5 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	42.000

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	89.586

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	6.300

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0005 5	Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VU0001 Terasamente 12.07 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	12.070

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	2.595

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	1.207

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.748

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	134.701

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# TSC22D1	100 MC.	1.509

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 008 TSD03E1	100 MC.	1.509

# IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

# ====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	3.018

# COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

# -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

# 010	DH03A1	100 MP.	12.070

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	1.207

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0005 5	Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VU0002 Balast 25 cm 12.07 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	60.350

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	241.400

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	672.540

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	70.006

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0005 5	Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VU0003 BCR 4.5 - 18 cm 10.87 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DC05B1	MP.	1087.000

# IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM

# 002	CZ0104A1	M.C.	11.957

# PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE

# 003 3370065	M.C.	195.660

# BETON BCR 4.5

# 004 TRA06A50	TONA	519.043

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 005	DC03A1	BUC.	163.050

# ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO

# 006	DC04B1	M	163.050

# TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

# TRA02A50    TONA	125.005

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

======================================================================================================================

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0005 5	Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VU0004 Acostamente 18cm 120mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	21.600

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	48.144

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	5.016

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0005 5	Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VU0005 Zidd ZCM100 25m (5bc.)

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC02C1	100 MC.	0.125

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1

# 002 TRA01A50	TONA	27.900

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003	CZ0301F2	KG	296.250

# CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM

# 004	PD01A1	KG	296.250

# MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

# 005	PB02A1	M.C.	12.500

# TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

# 006 2110955	M.C.	12.500

# BETON CIMENT C20/25

# 007 TSA20C1	M.C.	11.250

SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.TARE *

====================================================================================================================== 008 TSC35A3	100 MC.	0.250

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

009 TRA01A05P	TONA	25.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010	PC02A1	MP.	50.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

011	PB15A1	M.C.	11.250

TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL

- 2100918	M.C.	11.250

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

- 6700834	M	7.000

TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM

014	DA17C1	MP.	2.250

ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATION

015	PE01B1	M.C.	12.500

ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU

- TRA06A50	TONA	59.350

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

- TRA01A50	TONA	21.250

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

======================================================================================================================

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0005 5	Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VU0006 Marcaje laterale 600m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.600

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0005 5	Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VU0007 Semn. vert. STOP 1 bc.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.100

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	1.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	1.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	1.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0001 Terasamente 5.4 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	5.400

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	1.161

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.540

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.335

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	60.264

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.675

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# TSD03E1	100 MC.	0.675

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	1.350

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010	DH03A1	100 MP.	5.400

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	0.540

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0002 Balast 15 cm 5.4 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	27.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

002	DA06B1	M.C.	54.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	180.522

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	18.792

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0003 Piatra sparta 12cm 5.4 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	64.800

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	138.218

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	9.720

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0004 BADPS22.4 - 6cm 4.80 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	69.120

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	69.120

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	480.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	4.800

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	69.120

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0005 BAPC16 - 4 cm 4.8 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	480.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	4.800

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	480.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	46.080

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	46.080

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0006 Acostamente 10 cm 61.2 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	6.200

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	13.820

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	1.438

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0007 Zid R150 25m (5 bc)

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC04G1	100 MC.	0.526

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

# 002 TRA01A05P	TONA	193.584

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# 003 2110955	M.C.	52.625

# BETON CIMENT C20/25

# 004 TSE03XC	100 MP.	0.825

# FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN TARE

# 005	PB02A1	M.C.	52.625

# TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

# 006 TRA06A50	TONA	201.560

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 007 TSC04F1	100 MC.	0.281

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

====================================================================================================================== 009	PC02A1	MP.	75.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

010 2100918	M.C.	28.125

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

011	PB06B1	M.C.	28.125

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN CU POMPA

013 ACA10D1	M	10.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

- IFB09A1	MP.	47.500

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

- TRA01A50	TONA	69.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

- PF05A1	MP.	5.625

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

018	CG32B1	M.C.	6.000

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

020 TRA02A50    TONA	1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

021	CZ0301F2	KG	296.250

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM

022	PD01A1	KG	296.250

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

====================================================================================================================== 023	PE01D1	M.C.	15.000

ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

# 024 TRB05A22	TONA	25.500

# TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

# TRI1AA01F3	TONA	25.500

# INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

# TRA01A50	TONA	25.500

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# TRB05A21	TONA	25.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0008 Parapet cu lisa SP61 38ml

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF09A1	M	38.000

PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI

002 6434544	M	38.000

LISA SP61 SI MATERIALUL METALIC AFERENT

# 003 6434543	KG	8.740

# MATERIAL MARUNT PENTRU LISA SP61 0.23KG/ ML

# 004 TRA02A50    TONA	0.693

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 005 2201646	KG	713.260

# PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.

# TRB04A1	TONA	0.713

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE

# TRA01A50	TONA	0.713

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 008 2000068	M.C.	3.154

BETON C8/10

009 TRA06A50	TONA	7.752

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0009 Bordura mica 220 ml

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSA01B1	M.C.	11.000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

# 002 TSC35B31	100 MC.	0.136

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 003 TRA01A05P	TONA	26.400

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# 004 TSE01B1	100 MP.	0.660

# NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU

# 005 TSE02B1	100 MP.	0.660

# FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. MIJLOCIU

# 006	DE11A1	M	220.000

# BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C

# 007 2000068	M.C.	4.400

# BETON C8/10

# ====================================================================================================================== 008 TRA06A50	TONA	11.000

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 009 TRA02A50    TONA	8.250

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# TRI1AA08F2	TONA	8.250

# DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.

# TRB05A23	TONA	8.250

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0010 Prefabricate P2-110 incl. amen.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	62.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

002	DA06B1	M.C.	186.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	1014.387

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	110.896

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

# 005 TSC02C1	100 MC.	1.434

# SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1

# 006 TRA01A50	TONA	319.827

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 007	DH04C1	M.C.	177.841

# ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL

# ====================================================================================================================== 008	PB02A1	M.C.	143.420

# TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

# 2000068	M.C.	0.500

# BETON C8/10

# TRA06A50	TONA	379.800

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

- PC01A1	MP.	286.840

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

- TRA02A50    TONA	7.247

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

- TSA24B1    ORA	35.855

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW

- 2110955	M.C.	4.920

BETON CIMENT C20/25

015	PC02A1	MP.	25.500

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

016	PG14A1	M.C.	1.275

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE

017	PB10A1	M.C.	8.500

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL

- 2100918	M.C.	100.500

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

====================================================================================================================== 019	PF04A1	MP.	8.500

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

# 020	PE01D1	M.C.	6.375

# ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

# 021 TRA01A50	TONA	58.185

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 022 TSA01B1	M.C.	3.625

# SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

# <0,6M T.MIJLOCIU*

# 023 TRB01A12	TONA	9.570

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

# 3 DISTANTA 20M

# 024 TRA03A50	TONA	7.975

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *

# 025 TSE03XB	100 MP.	0.145

# FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN MIJLOCIU

# 026 IFA03C1	MP.	14.500

# PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

# 027 3270134	M.C.	47.450

# BETON C30/37

# DA06A2	M.C.	0.725

# STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

# IFA07D1	M	14.500

ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC

4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

====================================================================================================================== 030 2101145	M.C.	0.015

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

031	PC03B1	MP.	1.450

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

032 6306350	M	9.000

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE

033 TRA02A50    TONA	53.125

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

034 NMB026821	ORA	4.500

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

035 NMB319721	ORA	1.800

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

036 6313368	BUC.	36.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

037 6424326	BUC.	92.000

CADRU PREF. DESCHIS TIP U DIN B.A. 234X160 L=1.2M

038	PI06A1	BUC.	92.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

039 NMB320411	ORA	92.000

MUNCITOR CALIFICAT

040 TRA04A50	TONA	267.720

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

====================================================================================================================== 041 2200446	M.C.	230.000

BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.

042	DC05A1	MP.	460.000

IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM

# 043	CZ0104A1	M.C.	5.060

# PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE

# 044 3370067	M.C.	69.000

# BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4

# 045 TRA06A50	TONA	172.500

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 046	DC03A1	BUC.	69.000

# ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO

# 047	DC04B1	M	69.000

# TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

# 048	DB01A1	MP.	460.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 049	DB02D1	100 MP.	4.600

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 050	DB16H1	MP.	460.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 051 2600012	TONA	44.160

BETON ASFALTIC BAPC 16

====================================================================================================================== 052	01003D	MP.	460.000

geocompozit bistex antifisura armare bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri

053 2600323	KG	322.000

EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877

054 2600324	MP.	460.000

GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CONTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0011 Marcaje laterale 306m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.306

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0012 Semnalizare vert. STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.100

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	1.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	1.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	1.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0006 6	Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MO0013 Camin vizitare 2buc.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PB13A1	M.C.	2.900

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 002 2666666	M.C.	2.900

# BETON CLASA C35/45

# 003	PC02A1	MP.	8.000

# COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

# 004	PG10A1	M.C.	2.000

# CINTRE (INCLUSIV MANTAUA) SI ESAFODAJE DIN LEMN ROTUND DE FAG

# 005	PG14A1	M.C.	2.000

# DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE

# 006	PD03A1	KG	197.440

# MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI

# 007	CZ0302H1	KG	197.440

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M

====================================================================================================================== 008 TRA02A50    TONA    0.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

009 TRA06A50	TONA	7.250

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

010 RCSA03A	M.C.	6.000

SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) DE 0,2-0,4 MC

011 RPCA03B1	M.C.	1.000

SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI SPRIJINITE *

012	PI06A1	BUC.	2.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

013 NMB012000	ORA	5.000

INSTALATOR ALIMENTARE CU APA

014 ATA05B	BUC.	2.000

EXECUTAREA PE SANTIER A DECUPARILOR PT. APARATE CU PERIMETRUL:400-1200 MM

015	CG32C1	M.C.	2.000

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10

016 4203773	BUC.	2.000

CAMIN PLUVIALA COMPLET ECHIPAT CU CAP. CAROSABIL

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0007 7	Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SA0001 Podete casetate P2 5bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	47.500

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	142.500

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	631.485

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	67.280

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

# 005 TSC02C1	100 MC.	0.871

# SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1

# 006 TRA01A50	TONA	194.233

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 007	DH04C1	M.C.	108.004

ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL

====================================================================================================================== 008	PB02A1	M.C.	87.100

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

- 2000068	M.C.	2.500

BETON C8/10

- TRA06A50	TONA	324.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

- PC01A1	MP.	174.200

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

- TRA02A50    TONA	20.484

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

- TSA24B1    ORA	21.775

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW

- 2110955	M.C.	24.600

BETON CIMENT C20/25

015	PC02A1	MP.	127.500

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

016	PG14A1	M.C.	6.375

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE

017	PB10A1	M.C.	42.500

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL

018 2100918	M.C.	82.500

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

====================================================================================================================== 019	PF04A1	MP.	42.500

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

020	PE01D1	M.C.	31.875

ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

021 TRA01A50	TONA	94.125

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

022 TSA01B1	M.C.	18.125

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

023 TRB01A12	TONA	47.850

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

- DISTANTA 20M

024 TRA03A50	TONA	39.875

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *

025 TSE03XB	100 MP.	0.725

FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN MIJLOCIU

026 IFA03C1	MP.	72.500

PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

027 3270134	M.C.	39.250

BETON C30/37

028	DA06A2	M.C.	3.625

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

029 IFA07D1	M	72.500

ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC

- CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

====================================================================================================================== 030 2101145	M.C.	0.073

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

031	PC03B1	MP.	137.250

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

032 6306350	M	45.000

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE

033 TRA02A50    TONA	13.625

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

034 NMB026821	ORA	47.500

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

035 NMB319721	ORA	19.000

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

036 6313368	BUC.	380.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

037 6424326	BUC.	40.000

CADRU PREF. DESCHIS TIP U DIN B.A. 234X160 L=1.2M

038	PI06A1	BUC.	40.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

039 NMB320411	ORA	40.000

MUNCITOR CALIFICAT

040 TRA04A50	TONA	116.400

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

====================================================================================================================== 041 2200446	M.C.	100.000

BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.

042	PF03A1	MP.	100.000

STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM

043	PF04A2	MP.	100.000

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

044	PF05C1	MP.	100.000

HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.

# 045	DB12B1	TONA	14.400

# STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 046 3270203	TONA	14.400

# BAD22.4

# 047	DB01A1	MP.	200.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 048	DB02D1	100 MP.	2.000

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 049	DB16H1	MP.	100.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 050 2600012	TONA	9.600

BETON ASFALTIC BAPC 16

051	PB13A1	M.C.	12.000

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

====================================================================================================================== 052	PD03A1	KG	3200.000

MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI

053	CZ0302H1	KG	3200.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M

054 TRA02A50    TONA	2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

055 TRA06A50	TONA	30.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

056 6306351	M	50.000

PARAPET PIETONAL PENTRU PODURI TIP II INCL. PRINDERILE

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0007 7	Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SA0002 PREFABRICATE P2 -70 m incl. amen

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	91.750

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	275.250

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	1414.423

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	153.584

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

# 005 TSC02C1	100 MC.	1.987

# SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1

# 006 TRA01A50	TONA	443.056

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 007	DH04C1	M.C.	246.363

ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL

====================================================================================================================== 008	PB02A1	M.C.	198.680

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

009 2000068	M.C.	2.000

BETON C8/10

010 TRA06A50	TONA	581.700

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

011	PC01A1	MP.	397.360

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

012 TRA02A50    TONA	19.612

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

013 TSA24B1    ORA	49.670

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW

014 2110955	M.C.	19.680

BETON CIMENT C20/25

015	PC02A1	MP.	102.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

016	PG14A1	M.C.	5.100

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE

- PB10A1	M.C.	34.000

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL

018 2100918	M.C.	152.000

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

====================================================================================================================== 019	PF04A1	MP.	34.000

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

# 020	PE01D1	M.C.	25.500

# ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

# 021 TRA01A50	TONA	112.740

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 022 TSA01B1	M.C.	14.500

# SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

# <0,6M T.MIJLOCIU*

# 023 TRB01A12	TONA	38.280

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

# DISTANTA 20M

# 024 TRA03A50	TONA	31.900

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *

# 025 TSE03XB	100 MP.	0.580

# FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN MIJLOCIU

# 026 IFA03C1	MP.	58.000

# PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

# 027 3270134	M.C.	64.800

# BETON C30/37

# 028	DA06A2	M.C.	2.900

# STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

# 029 IFA07D1	M	58.000

# ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC

# CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

# ====================================================================================================================== 030 2101145	M.C.	0.058

# MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

# 031	PC03B1	MP.	5.800

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

032 6306350	M	36.000

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE

033 TRA02A50    TONA	68.750

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

034 NMB026821	ORA	18.000

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

035 NMB319721	ORA	7.200

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

036 6313368	BUC.	144.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

037 6424326	BUC.	118.000

CADRU PREF. DESCHIS TIP U DIN B.A. 234X160 L=1.2M

038	PI06A1	BUC.	118.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

039 NMB320411	ORA	118.000

MUNCITOR CALIFICAT

040 TRA04A50	TONA	343.380

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

====================================================================================================================== 041 2200446	M.C.	295.000

BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.

042	DC05A1	MP.	590.000

IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM

# 043	CZ0104A1	M.C.	6.490

# PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE

# 044 3370067	M.C.	88.500

# BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4

# 045 TRA06A50	TONA	221.250

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 046	DC03A1	BUC.	88.500

# ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO

# 047	DC04B1	M	88.500

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0007 7	Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta SA0003 Bordura mare 70m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSA01A1	M.C.	4.200

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.USOR

# 002 TSC35B31	100 MC.	0.056

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 003 TRA01A05P	TONA	10.080

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# 004 TSE01B1	100 MP.	0.210

# NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU

# 005 TSE02B1	100 MP.	0.210

# FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. MIJLOCIU

# 006	DE10A1	M	70.000

# BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON

# 30 X 15 CM

# 007 2000068	M.C.	3.150

BETON C8/10

====================================================================================================================== 008 TRI1AA08F2	TONA	8.750

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A23	TONA	8.750

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M

010 TRA02A50    TONA	8.750

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

011 TRA06A50	TONA	7.875

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0007 7	Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SA0004 Parcare ABPS31.5-8cm 280 mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSE02A1	100 MP.	2.800

# FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. USOR

# 002	DB14B1	TONA	54.880

# STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA

# 003 2100002	TONA	54.880

# ANROBAT BITUMINOS CU GRANULA MAXIMA 31.5 MM

# 004 TRA01A50	TONA	54.880

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 005	DB02D1	100 MP.	2.800

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0007 7	Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SA0005 Acc. parcare BAPC16 760 mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	760.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	7.600

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	760.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	72.960

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	72.960

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0007 7	Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SA0006 Marcaje parcari 260m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.260

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0007 7	Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta SA0007 Semn PARCARE 1bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

002 2000068	M.C.	0.100

BETON C8/10

003 6301793	BUC.	1.000

STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004	DF19A1	BUC.	1.000

MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

005 7101619	BUC.	1.000

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

======================================================================================================================

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0007 7	Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SA0008 Accese laterale asf. 120mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	1.200

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	0.258

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.120

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.074

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	13.392

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.150

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 007 TSD03E1	100 MC.	0.150

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 008 TSD07G1	100 MC.	0.300

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

009	DH03A1	100 MP.	1.200

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

010 TSD07A1	100 MC.	0.120

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

011	DA06A1	M.C.	6.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

012	DA06B1	M.C.	12.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

013 TRA01A50	TONA	40.116

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

014 TRA05A50	TONA	4.176

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

015	DB13B1	TONA	17.280

STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

016 3270191	TONA	17.280

BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

017	DB01A1	MP.	240.000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

- DB02D1	100 MP.	2.400

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

====================================================================================================================== 019 TRA01A50	TONA	28.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

020	DB16H1	MP.	120.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

021 2600012	TONA	11.520

BETON ASFALTIC BAPC 16

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0007 7	Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SA0009 Camin vizitare 2 buc.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PB13A1	M.C.	2.900

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 002 2666666	M.C.	2.900

# BETON CLASA C35/45

# 003	PC02A1	MP.	8.000

# COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

# 004	PG10A1	M.C.	2.000

# CINTRE (INCLUSIV MANTAUA) SI ESAFODAJE DIN LEMN ROTUND DE FAG

# 005	PG14A1	M.C.	2.000

# DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE

# 006	PD03A1	KG	197.440

# MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI

# 007	CZ0302H1	KG	197.440

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M

====================================================================================================================== 008 TRA02A50    TONA    0.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

009 TRA06A50	TONA	7.250

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

010 RCSA03A	M.C.	6.000

SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) DE 0,2-0,4 MC

011 RPCA03B1	M.C.	1.000

SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI SPRIJINITE *

012	PI06A1	BUC.	2.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

013 NMB012000	ORA	5.000

INSTALATOR ALIMENTARE CU APA

014 ATA05B	BUC.	2.000

EXECUTAREA PE SANTIER A DECUPARILOR PT. APARATE CU PERIMETRUL:400-1200 MM

015	CG32C1	M.C.	2.000

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10

016 4203773	BUC.	2.000

CAMIN PLUVIALA COMPLET ECHIPAT CU CAP. CAROSABIL

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0001 Terasamente 5.27 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	5.270

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	1.133

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.527

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.327

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	58.813

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.659

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 009 TSD07G1	100 MC.	1.318

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

====================================================================================================================== 010	DH03A1	100 MP.	5.270

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	0.527

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0002 Balast 15cm 5.27 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	26.350

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	52.700

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	176.176

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	18.340

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0003 Piatra sparta 12cm 5.27 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	63.240

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	134.891

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	9.486

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0004 BADPS22.4 - 6cm 4.67 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	67.248

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	67.248

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	467.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	4.670

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	67.248

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0005 BAPC16 - 4cm 4.67 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	467.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	4.670

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	467.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	44.832

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	44.832

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0006 Acostamente 10cm 60mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	6.000

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	13.374

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	1.392

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0007 Placa suprabet. 4mc, 556kg f.b.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PB13A1	M.C.	4.000

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

002 2666666	M.C.	4.000

BETON CLASA C35/45

003	PC02A1	MP.	4.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

004	PG10A1	M.C.	2.000

CINTRE (INCLUSIV MANTAUA) SI ESAFODAJE DIN LEMN ROTUND DE FAG

005	PG14A1	M.C.	2.000

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE

006	PD03A1	KG	556.000

MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI

007	CZ0302H1	KG	556.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M

====================================================================================================================== 008 TRA02A50    TONA    1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

009 TRA06A50	TONA	10.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0008 Parapet tip II poduri 10m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 6306351	M	10.000

PARAPET PIETONAL PENTRU PODURI TIP II INCL. PRINDERILE

002 TRA02A50    TONA	0.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

003 NMB026821	ORA	5.000

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

004 NMB319721	ORA	2.000

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

005 6313368	BUC.	40.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

====================================================================================================================== GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0009 sapa si hidroizolatia 20mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PF03A1	MP.	20.000

STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM

002	PF04A2	MP.	20.000

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

003	PF05C1	MP.	20.000

HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.

004 TRA02A50    TONA	2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 005 2100918	M.C.	0.800

# BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

# 006	PB11A1	M.C.	0.800

TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

007 TRA06A50	TONA	2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0010 Asfalt la cale pod 20mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB02D1	100 MP.	0.400

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

002	DB16D1	MP.	40.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

# 003 2600021	TONA	1.960

# BAP16

# 004 TRA01A50	TONA	4.000

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 005 2600002	TONA	1.960

MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE MASF16

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0011 Parapet cu lisa SP61 - 40m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF09A1	M	40.000

PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI

002 6434544	M	40.000

LISA SP61 SI MATERIALUL METALIC AFERENT

# 003 6434543	KG	9.200

# MATERIAL MARUNT PENTRU LISA SP61 0.23KG/ ML

# 004 TRA02A50    TONA	0.729

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 005 2201646	KG	750.800

# PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.

# TRB04A1	TONA	0.751

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE

# TRA01A50	TONA	0.751

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 008 2000068	M.C.	3.320

BETON C8/10

009 TRA06A50	TONA	8.160

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0012 Zid ZCM100 160m (32bc)

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC02C1	100 MC.	0.800

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1

002 TRA01A50	TONA	178.560

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

003	CZ0301F2	KG	1896.000

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM

004	PD01A1	KG	1896.000

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

005	PB02A1	M.C.	80.000

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

006 2110955	M.C.	80.000

BETON CIMENT C20/25

007 TSA20C1	M.C.	72.000

SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.TARE *

====================================================================================================================== 008 TSC35A3	100 MC.	1.600

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

009 TRA01A05P	TONA	160.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010	PC02A1	MP.	320.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

011	PB15A1	M.C.	72.000

TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL

012 2100918	M.C.	72.000

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

# 013 6700834	M	44.800

# TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM

# 014	DA17C1	MP.	14.400

# ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATION

# 015	PE01B1	M.C.	80.000

# ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU

# 016 TRA06A50	TONA	379.840

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

017 TRA01A50	TONA	136.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

======================================================================================================================

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0013 Alee beton 15 cm - 240 mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DC05A1	MP.	240.000

# IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM

# 002	CZ0104A1	M.C.	2.640

# PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE

# 003 3370065	M.C.	36.000

# BETON BCR 4.5

# 004 TRA06A50	TONA	90.000

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 005	DC03A1	BUC.	36.000

# ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO

# 006	DC04B1	M	36.000

# TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

# 007 TRA02A50    TONA	27.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

======================================================================================================================

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0014 Mana curenta teava 160m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 3100629	M	319.200

# TEAVA COMERCIALA F S LC 63,5X 5 OLT 35 S 404/1

# 002	PH21A1	TONA	2.304

# MONTAT TABLIERE MET.PT.PODURI LIVRAT. SUBANS.CU MACARA PE PNEURI CU CAPACIT.DE RIDIC.DE 10-12 TF

# 003	PK50D1	M	103.600

# SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET ASEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 5-

# 10 MM

# 004 TRA02A50    TONA	2.800

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 005	PK48A1	TONA	2.304

VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE MINA LA POD GR ZABREL

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0015 Marcaje laterale 298m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.298

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0008 8	Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BI0016 Semn. vert. STOP 2 bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	2.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.200

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	2.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	2.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	2.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0009 9	Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VL0001 Terasamente 2.37 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	2.370

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	0.510

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.237

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.147

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	26.449

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.296

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# TSD03E1	100 MC.	0.296

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	0.593

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010	DH03A1	100 MP.	2.370

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	0.237

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0009 9	Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VL0002 Balast 15cm 2.37 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	11.850

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	23.700

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	79.229

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	8.248

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0009 9	Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VL0003 Piatra sparta 12cm 2.37smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	28.440

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	60.663

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	4.266

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0009 9	Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VL0004 BADPS22.4 - 6CM 2.08SMP

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	29.952

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	29.952

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	208.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	2.080

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	29.952

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0009 9	Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VL0005 BAPC16 - 4cm 2.08smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	208.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	2.080

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	208.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	19.968

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	19.968

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0009 9	Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VL0006 Acostamente 10cm 30mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	3.000

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	6.687

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	0.696

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0009 9	Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VL0007 Spargeri, demolari 61mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 RPCT09H1	M.C.	15.000

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F

002 RCSA03A     M.C.	15.000

SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) DE 0,2-0,4 MC

003  TSC35XA8    100 MC.	0.300

INCARCAT, TRANSPORTAT CU INCARC FRONTAL LA DIST DE INCAR FRONT PNEURI 2,6-3,9MC PAM C.I.DIST 11-20

004 TRA01A05P   TONA	75.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0009 9	Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VL0008 Ridicare apa-canal 3bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	RPCB07B	M.C.	0.750

DEMOLAREA BETOANELOR VECHI PRIN DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT

002 RPAB01C1    BUC.	3.000

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARM

# 003 3370067	M.C.	0.750

# BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4

# 004	CA01A1	M.C.	0.750

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

005	DC04A1	M	18.000

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA PISTE AEROPORTUARE

006 7802097	BUC.	3.000

INEL ADUC. LA COTA CAMIN SW-U, D1/D2XGXH

=80/62,SX8, 7X10CM

007	ACE08C	BUC.	3.000

MONTAREA CAPACELOR CU PIESA SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC SAU PATRAT CAROSABIL TIP III A

====================================================================================================================== 008 TRA02A50    TONA    0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

- W1A33A	BUC.	3.000

TRANSPORTUL SI MANIPULAREA UTIL.TEHN.DE LA DEP.ST.LA LOC MONTAJ-GREUT.PINA LA 0, 3T PE DIST.DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0009 9	Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VL0009 Marcaj lateral 146m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.146

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0009 9	Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta VL0010 Semn. vertic. STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.100

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	1.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	1.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	1.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0010 10	Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta GE0001 BCR4.5 - 18cm 892mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DC05B1	MP.	892.000

# IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM

# 002	CZ0104A1	M.C.	9.812

# PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE

# 003 3370065	M.C.	160.560

# BETON BCR 4.5

# 004 TRA06A50	TONA	425.930

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 005	DC03A1	BUC.	133.800

# ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO

# 006	DC04B1	M	133.800

# TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

# 007 TRA02A50    TONA	102.580

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

======================================================================================================================

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0010 10	Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta GE0002 Marcaje laterale 548m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.548

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0010 10	Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta GE0003 Semn. vert. STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.100

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	1.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	1.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	1.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0010 10	Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta GE0004 Terasamente 225mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	2.250

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	0.484

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.225

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.140

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	25.110

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.281

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# TSD03E1	100 MC.	0.281

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	0.563

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010	DH03A1	100 MP.	2.250

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	0.225

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0010 10	Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta GE0005 Balast 25cm 225mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	11.250

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

002	DA06B1	M.C.	45.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	125.370

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	13.050

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0010 10	Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta GE0006 Acostamente 18cm 75mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	13.500

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	30.090

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	3.135

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0011 11	Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta FR0001 Terasamente 2.67 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	2.670

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	0.574

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.267

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.166

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	29.797

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.334

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 008 TSD03E1	100 MC.	0.334

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	0.668

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

- DH03A1	100 MP.	2.670

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

- TSD07A1	100 MC.	0.267

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0011 11	Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta FR0002 Balast 15cm 2.67smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	13.350

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	26.700

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	89.258

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	9.292

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0011 11	Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta FR0003 Piatra sparta 12cm 2.67smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	32.040

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	68.341

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	4.806

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0011 11	Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta FR0004 BADPS22.4 - 6cm 2.35smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	33.840

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	33.840

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	235.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	2.350

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	33.840

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0011 11	Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta FR0005 BAPC16 - 4cm 2.35smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	235.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	2.350

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	235.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	22.560

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	22.560

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0011 11	Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta FR0006 Acostamente 10cm	32mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	3.200

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	7.133

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	0.742

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0011 11	Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta FR0007 Marcaje orizontale 160m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.160

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0011 11	Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta FR0008 Semn. vert. STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.100

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	1.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	1.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	1.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0012 120	Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PA0001 Terasamente 2.62smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	2.620

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	0.563

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.262

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.162

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	29.239

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.328

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 008 TSD03E1	100 MC.	0.328

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	0.655

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010	DH03A1	100 MP.	2.620

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	0.262

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0012 120	Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PA0002 Balast 25cm 2.62smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	13.100

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	52.400

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	145.986

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	15.196

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0012 120	Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PA0003 BCR4.5 -18cm 2.30smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DC05B1	MP.	230.000

# IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM

# 002	CZ0104A1	M.C.	2.530

# PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE

# 003 3370065	M.C.	41.400

# BETON BCR 4.5

# 004 TRA06A50	TONA	109.825

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 005	DC03A1	BUC.	34.500

# ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO

# 006	DC04B1	M	34.500

# TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

# 007 TRA02A50    TONA	26.450

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

======================================================================================================================

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0012 120	Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PA0004 Acostamente 18cm 32.5mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	5.940

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	13.240

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	1.379

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0012 120	Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PA0005 Marcaje orizontale 162ml

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.162

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0012 120	Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PA0006 Semn. vert. STOP 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.100

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	1.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	1.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	1.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0013 13	Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TA0001 Terasamente 3.06smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	3.060

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	0.658

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.306

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.190

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	34.150

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.383

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 008 TSD03E1	100 MC.	0.383

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	0.765

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010	DH03A1	100 MP.	3.060

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	0.306

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0013 13	Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TA0002 Balast 25cm 3.06smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	15.300

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	61.200

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	170.503

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	17.748

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0013 13	Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TA0003 BCR4.5 -18cm 2.68smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DC05B1	MP.	268.000

# IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM

# 002	CZ0104A1	M.C.	2.975

# PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE

# 003 3370065	M.C.	48.240

# BETON BCR 4.5

# 004 TRA06A50	TONA	127.970

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 005	DC03A1	BUC.	40.200

# ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO

# 006	DC04B1	M	40.200

# TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

# 007 TRA02A50    TONA	30.820

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

======================================================================================================================

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0013 13	Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TA0004 Marcaje laterale 190m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.190

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0013 13	Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TA0005 Semnalizare vert. STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.100

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	1.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	1.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	1.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0013 13	Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TA0006 Acostamente 18cm 38mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	6.840

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	15.246

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	1.588

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0014 14	Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PS0001 Terasamente 15.94 smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	15.940

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	3.427

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	1.594

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.988

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	177.890

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	1.993

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 008 TSD03E1	100 MC.	1.993

# IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

# ====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	3.985

# COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

# -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

# 010	DH03A1	100 MP.	15.940

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	1.594

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0014 14	Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PS0002 Balast - 15cm 15.94smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	79.700

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	159.400

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	532.874

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	55.471

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0014 14	Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PS0003 Piatra sparta -12cm 15.94smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	191.280

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

002 TRA01A50	TONA	408.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50	TONA	28.692

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0014 14	Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PS0004 BADPS22.4-6cm 14.18smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	204.192

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	204.192

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	1418.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	14.180

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	204.192

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0014 14	Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PS0005 BAPC16-4cm 14.18smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	1418.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	14.180

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	1418.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	136.128

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	136.128

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0014 14	Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PS0006 Acostamente 10cm 176mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	17.600

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	39.230

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	4.083

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0014 14	Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PS0007 Zid D200 L=25m (5bc)

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSC04G1	100 MC.	0.473

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

# 002 TRA01A05P	TONA	199.250

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# 003 2110955	M.C.	47.250

# BETON CIMENT C20/25

# 004 TSE03XC	100 MP.	0.825

# FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN TARE

# 005	PB02A1	M.C.	47.250

# TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

# 006 TRA06A50	TONA	208.750

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 007 TSC04F1	100 MC.	0.363

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

====================================================================================================================== 009	PC02A1	MP.	100.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

010 2100918	M.C.	36.250

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

011	PB06B1	M.C.	36.250

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN CU POMPA

013 ACA10D1	M	14.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

014 IFB09A1	MP.	47.500

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

- TRA01A50	TONA	69.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

- PF05A1	MP.	10.000

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

018	CG32B1	M.C.	6.000

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

020 TRA02A50    TONA	1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

021	CZ0301F2	KG	296.250

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM

022	PD01A1	KG	296.250

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

====================================================================================================================== 023	PE01D1	M.C.	27.500

ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

# 024 TRB05A22	TONA	46.750

# TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

# TRI1AA01F3	TONA	46.750

# INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

# TRA01A50	TONA	46.750

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# TRB05A21	TONA	46.750

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0014 14	Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PS0008 Marcaj lateral 880m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.880

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0014 14	Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PS0009 Semnalizare verticala STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.100

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	1.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	1.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	1.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0015 15	Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SC0001 Terasamente 13.26smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	13.260

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	2.851

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	1.326

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.822

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	147.982

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	1.658

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 008 TSD03E1	100 MC.	1.658

# IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

# ====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	3.315

# COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

# -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

# 010	DH03A1	100 MP.	13.260

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	1.326

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0015 15	Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SC0002 Balast 15cm 13.26smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	66.300

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	132.600

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	443.282

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	46.145

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0015 15	Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SC0003 Piatra sparta 12cm	13.26smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	159.120

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	339.403

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	23.868

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0015 15	Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SC0004 BADPS22.4 -6cm 11.78smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	169.632

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	169.632

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	1178.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	11.780

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	169.632

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0015 15	Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SC0005 BAPC16-4cm 11.78smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	1178.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	11.780

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	1178.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	113.088

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	113.088

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0015 15	Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SC0006 Acostamente 10cm 1.47smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	14.700

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	32.766

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	3.410

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0015 15	Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SC0007 Canivou carosabil 10m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PB06A1	M.C.	4.870

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL

# 002 TRA06A50	TONA	12.180

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 003 2800522	BUC.	30.000

# ELEMENT I BETON ARMAT PT. CANIVOU CAROSABIL

# TRI1AA01F2	TONA	0.500

# INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

# TRA02A50    TONA	0.500

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# TRI1AA08F2	TONA	0.500

# DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.

# TRB05B23	TONA	0.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M

====================================================================================================================== 008 TSA01B1	M.C.	5.630

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

| 009 2110955 BETON CIMENT C20/25 | M.C. | 4.500 |
| --- | --- | --- |
| 010 2000068 BETON C8/10 | M.C. | 0.370 |
| 011 TRA02A50 | TONA | 0.260 |

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0015 15	Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SC0008 Spargeri, demolari 90 mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 RPCT09H1	M.C.	22.500

# SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F

# 002 RCSA03A     M.C.	22.500

# SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) DE 0,2-0,4 MC

# 003  TSC35XA8    100 MC.	0.450

# INCARCAT, TRANSPORTAT CU INCARC FRONTAL LA DIST DE INCAR FRONT PNEURI 2,6-3,9MC PAM C.I.DIST 11-20

# 004 TRA01A05P    TONA	112.500

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0015 15	Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SC0009 Marcaje laterale 638m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.638

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0015 15	Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SC0010 Semnalizare vert. STOP 2bc.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	2.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.200

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	2.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	2.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	2.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0016 16	Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta RA0001 Terasamente 1.86smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	1.860

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	0.400

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.186

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.115

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	20.758

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.233

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# TSD03E1	100 MC.	0.233

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	0.465

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010	DH03A1	100 MP.	1.860

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	0.188

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0016 16	Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta RA0002 Balast 15cm 1.86smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	9.300

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	18.600

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	62.180

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	6.473

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0016 16	Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta RA0003 Piatra sparta 12cm 1.86smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	22.320

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	47.609

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	3.348

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0016 16	Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta RA0004 BADPS22.4 1.64smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	23.616

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	23.616

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	164.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	1.640

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	23.616

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0016 16	Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta RA0005 BAPC16-4cm 1.64smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	164.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	1.640

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	164.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	15.744

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	15.744

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0016 16	Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta RA0006 Acostamente 10cm 22.4mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	2.300

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	5.127

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	0.534

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0016 16	Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta RA0007 Marcaj lateral 112ml

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.112

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0016 16	Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta RA0008 semn. vert. STOP 1bc.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	1.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.100

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	1.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	1.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	1.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0016 16	Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta RA0009 Podet DN600 L=5m	1bc.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSA05C1	M.C.	21.120

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

- TRI1AA01C2	TONA	47.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

- TRA01A05P	TONA	47.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# TSD01C1	M.C.	26.180

# IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

# PB01A1	M.C.	5.200

# TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.

# 006 2110955	M.C.	5.200

# BETON CIMENT C20/25

# 007 TRA06A50	TONA	23.825

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

====================================================================================================================== 008 TRA04A50	TONA	2.044

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

009	PI06B1	BUC.	5.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

010 TRB22F3C	TONA	2.044

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G

=1,001-2T

011 2072403	M	5.000

TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU PODETE

012	PC02A1	MP.	13.720

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

013	PF05A1	MP.	15.000

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

014	PB07A1	M.C.	4.330

TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULAREMANUAL

015 2100918	M.C.	6.505

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

016 2200381	M.C.	24.500

BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

017 2201713	M.C.	4.250

PIATRA SPARTA PT DRUMURI 15-25 MM.

018 TRA01A50	TONA	66.880

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 019	PB13A1	M.C.	2.175

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 021 TRA02A50    TONA	0.115

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 022 TRA06A50	TONA	5.440

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 023	PF03A1	MP.	15.000

# STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM

# 024	PF04A2	MP.	15.000

# STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

# 025	PF05C1	MP.	15.000

# HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.

# 026 TRA02A50    TONA	2.000

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 027 3270136	M.C.	0.600

# BETON MARFA CLASA C12/15

# PB11A1	M.C.	0.600

# TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

# TRA06A50	TONA	1.500

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

- 6306350	M	4.000

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE

====================================================================================================================== 031 NMB026821	ORA	2.000

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

032 NMB319721	ORA	1.000

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

033 6313368	BUC.	16.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN1	Terasamente 32.45smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	32.450

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	6.977

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	3.245

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	2.012

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	362.142

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# TSC22D1	100 MC.	4.056

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 008 TSD03E1	100 MC.	4.056

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	8.113

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010	DH03A1	100 MP.	32.450

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	3.245

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN2	Balast 15cm 32.45smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	162.250

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	324.500

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	1084.804

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	112.926

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN3	Piatra sparta 12cm 32.45smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	389.400

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	830.590

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	58.410

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN4	BADPS22.4-6cm 25.96smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	373.824

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	373.824

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	2596.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	25.960

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	373.824

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN5	BAPC16-4cm 25.96smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	2596.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	25.960

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	2596.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	249.216

BETON ASFALTIC BAPC 16

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

====================================================================================================================== TOTAL GENERAL DEVIZ:

# TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN0006 Acostamente 10cm 649mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	64.900

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	144.662

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	15.057

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN0007 Podete DN600 CP L=7m 2bc.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSA05C1	M.C.	64.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

# 002 TRI1AA01C2	TONA	142.840

# INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

# 003 TRA01A05P	TONA	142.840

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

# 004 TSD01C1	M.C.	79.360

# IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

# 005	PB01A1	M.C.	10.400

# TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.

# 006 2110955	M.C.	10.400

# BETON CIMENT C20/25

# TRA06A50	TONA	61.150

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

====================================================================================================================== 008 TRA04A50	TONA	6.538

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

009	PI06B1	BUC.	16.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

- TRB22F3C	TONA	6.538

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G

=1,001-2T

- 2072403	M	16.000

TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU PODETE

012	PC02A1	MP.	27.440

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

013	PF05A1	MP.	30.000

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

014	PB07A1	M.C.	8.660

TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULAREMANUAL

015 2100918	M.C.	13.010

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

016 2200381	M.C.	49.000

BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

017 2201713	M.C.	16.000

PIATRA SPARTA PT DRUMURI 15-25 MM.

018 TRA01A50	TONA	145.980

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 019	PB13A1	M.C.	4.350

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 020 TRA02A50    TONA	0.230

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 021 TRA06A50	TONA	10.880

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 022	PF03A1	MP.	30.000

# STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM

# 023	PF04A2	MP.	30.000

# STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

# 024	PF05C1	MP.	30.000

# HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.

# 025 TRA02A50    TONA	4.000

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 026 3270136	M.C.	1.200

# BETON MARFA CLASA C12/15

# 027	PB11A1	M.C.	1.200

TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

028 TRA06A50	TONA	3.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

029 6306350	M	8.000

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE

====================================================================================================================== 030 NMB026821	ORA	4.000

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

- NMB319721	ORA	2.000

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2

- 6313368	BUC.	32.000

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

- TSA01B1	M.C.	9.000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

- TRB01A12	TONA	21.120

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 20M

- TRA03A50	TONA	20.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *

- TSE03XB	100 MP.	0.120

FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN MIJLOCIU

- 3270134	M.C.	5.500

BETON C30/37

038	PC01A1	MP.	24.000

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

039	PB06A1	M.C.	5.500

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL

040 TSD15B11	M.C.	0.500

STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALAST.CF CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT. ARD.INT<10CP GO.

====================================================================================================================== 041	CG32C1	M.C.	0.600

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10

# 042 TRA01A50	TONA	1.380

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 043 TRA05A50	TONA	0.060

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

# 044 TRA02A50    TONA	0.002

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN0008 Sant betonat 18.50smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSA01B1	M.C.	462.500

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

002 TRB01A12	TONA	1221.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 20M

# 003 TRA03A50	TONA	1017.500

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *

# 004 TSE03XB	100 MP.	18.500

# FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN MIJLOCIU

# 005 IFA03C1	MP.	1850.000

# PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

# 006 3270134	M.C.	185.000

# BETON C30/37

# 007 TRA02A50    TONA	476.375

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 008	DA06A2	M.C.	92.500

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

- TRA01A50	TONA	208.125

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

011 IFA07D1	M	1850.000

ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC

4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

- 2101145	M.C.	1.850

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

014	PC03B1	MP.	185.000

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN0009 Accese armate 5m 15bc. 132mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PB13A1	M.C.	15.840

# TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 002 3270134	M.C.	15.840

# BETON C30/37

# 003	PC03B1	MP.	171.600

# COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

# 006	PD03A1	KG	4224.000

# MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI

# 007	CZ0302H1	KG	4224.000

# CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M

# TRA02A50    TONA	2.640

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# TRA06A50	TONA	39.600

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN0010 Marcaje laterale 1291m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	1.291

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0017 17	Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AN0011 Baza din ABPS31.5 - 8cm

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSE02A1	100 MP.	25.960

# FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. USOR

# 002	DB14B1	TONA	508.816

# STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA

# 003 2100002	TONA	508.816

# ANROBAT BITUMINOS CU GRANULA MAXIMA 31.5 MM

# 004 TRA01A50	TONA	508.816

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 005	DB02D1	100 MP.	25.960

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MI0001 Terasamente 13.68smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	13.680

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	2.941

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	1.368

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.848

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	152.669

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	1.710

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# 008 TSD03E1	100 MC.	1.710

# IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

# ====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	3.420

# COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

# -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

# DH03A1	100 MP.	13.680

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

- TSD07A1	100 MC.	1.368

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MI0002 Balast 15cm 13.68smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	68.400

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	136.800

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	457.322

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	47.606

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MI0003 Piatra sparta 12cm 13.68smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	164.160

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	350.153

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	24.624

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MI0004 BADPS22.4-6cm 10.32smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	148.608

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	148.608

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	1032.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	10.320

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	148.608

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MI0005 BAPC16-4cm	10.32smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	1032.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	10.320

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	1032.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	99.072

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	99.072

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MI0006 Acostamente 10cm 336mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	33.600

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	74.894

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	7.795

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MI0007 Santuri betonate 13.90smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001 TSA01B1	M.C.	347.500

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

# 002 TRB01A12	TONA	917.400

# TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

# DISTANTA 20M

# 003 TRA03A50	TONA	764.500

# TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *

# 004 TSE03XB	100 MP.	13.900

# FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR IN TEREN MIJLOCIU

# 005 IFA03C1	MP.	1390.000

# PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

# 006 3270134	M.C.	139.000

# BETON C30/37

# 007 TRA02A50    TONA	357.925

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

====================================================================================================================== 008	DA06A2	M.C.	69.500

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

009 TRA01A50	TONA	156.375

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

011 IFA07D1	M	1390.000

ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC

- CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

- 2101145	M.C.	1.390

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

014	PC03B1	MP.	139.000

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232  DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MI0008 Accese armate 12cm 43.75smp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

  - Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PB13A1	M.C.	5.280

# TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL

# 002 3270134	M.C.	5.280

# BETON C30/37

# 003	PC03B1	MP.	57.200

# COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

# 006	PD03A1	KG	1408.000

# MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI

# 007	CZ0302E1	KG	1408.000

# CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-

# 008 TRA02A50    TONA	0.880

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 009 TRA06A50	TONA	13.200

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta MI0009 Canivou armat 10m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PB06A1	M.C.	4.870

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL

# 002 TRA06A50	TONA	12.180

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 003 2800522	BUC.	30.000

# ELEMENT I BETON ARMAT PT. CANIVOU CAROSABIL

# TRI1AA01F2	TONA	0.500

# INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

# TRA02A50    TONA	0.500

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# TRI1AA08F2	TONA	0.500

# DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.

# TRB05B23	TONA	0.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M

====================================================================================================================== 008 TSA01B1	M.C.	5.630

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

| 009 2110955 BETON CIMENT C20/25 | M.C. | 4.500 |
| --- | --- | --- |
| 010 2000068 BETON C8/10 | M.C. | 0.370 |
| 011 TRA02A50 | TONA | 0.260 |

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MI0010 Marcaj lateral 448m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.448

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0018 18	Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MI0011 Semnalizare vert. STOP 4bc

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF18A1	BUC.	4.000

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 002 2000068	M.C.	0.400

# BETON C8/10

# 003 6301793	BUC.	4.000

# STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

# 004	DF19A1	BUC.	4.000

# MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

# 005 7101619	BUC.	4.000

# INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

# 006 TRA02A50    TONA	1.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

======================================================================================================================

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0019 19	Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SO0001 Terasamente 135mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	1.350

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002	DH11B1	100 MP.	0.290

# ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

# 003 TSC19B1	100 MC.	0.135

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 004 TSC35B31	100 MC.	0.084

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 005 TRA01A01P	TONA	15.066

# TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

# 1 KM

# 006 TSC22D1	100 MC.	0.169

# SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

# TSD03E1	100 MC.	0.169

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

====================================================================================================================== 009 TSD07G1	100 MC.	0.338

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010	DH03A1	100 MP.	1.350

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

011 TSD07A1	100 MC.	0.135

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0019 19	Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SO0002 Balast 15cm 135mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	6.750

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002	DA06B1	M.C.	13.500

# STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	45.131

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	4.698

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0019 19	Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SO0003 Piatra sparta 12cm 135mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	16.200

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	34.555

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	2.430

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0019 19	Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SO0004 BADPS22.4 - 6cm 105mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB13B1	TONA	15.120

# STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

# 002 3270191	TONA	15.120

# BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX. 22.4

# 003	DB01A1	MP.	105.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 004	DB02D1	100 MP.	1.050

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 005 TRA01A50	TONA	15.120

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0019 19	Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta SO0005 BAPC16-4cm 763mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DB01A1	MP.	763.000

# CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

# 002	DB02D1	100 MP.	7.630

# AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

# 003	DB16H1	MP.	763.000

# IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

# 004 2600012	TONA	73.248

# BETON ASFALTIC BAPC 16

# 005 TRA01A50	TONA	73.248

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0019 19	Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SO0006 Solutie antifisura 620mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	01003B1	MP.	620.000

amorsare strat de baza /imbracaminte existenta cu birum

002 2600323	KG	434.000

EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877

003 2600324	MP.	620.000

GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CONTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

TOTAL cu TVA

====================================================================================================================== PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

# DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0019 19	Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SO0007 Acostamente 10cm 30mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	3.000

# STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

# 002 TRA01A50	TONA	6.687

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	0.696

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0019 19	Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SO0008 Marcaj lateral 436m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DF16A1	KM.	0.436

# MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0020 20	Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta OR0001 Terasamente 800mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA01A1	100 MP.	8.000

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER

# 002 TSC19B1	100 MC.	0.800

# SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

# 003 TSC35B31	100 MC.	0.496

# INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

# 004 TRA01A01P	TONA	89.280

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA

1 KM

005 TSC22D1	100 MC.	1.000

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

006 TSD03E1	100 MC.	1.000

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2

007 TSD07G1	100 MC.	2.000

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

====================================================================================================================== 008	DH03A1	100 MP.	8.000

REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER

009 TSD07A1	100 MC.	0.800

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0020 20	Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta OR0002 Balast de rau 30cm 800mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA06A1	M.C.	80.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

002	DA06B1	M.C.	160.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

# 003 TRA01A50	TONA	534.880

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 004 TRA05A50	TONA	55.680

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

======================================================================================================================

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0020 20	Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta OR0003 Macadam ordinar 12cm 800mp

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DA12B1	M.C.	96.000

# STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

# 002 TRA01A50	TONA	204.768

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

# 003 TRA05A50	TONA	14.400

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0020 20	Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta OR0004 Operatiuni baraci 3bc.

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PI06C1	BUC.	3.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF

002 NMB320411	ORA	3.000

MUNCITOR CALIFICAT

003 TRA04A50	TONA	13.500

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

====================================================================================================================== TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0020 20	Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta OR0005 Imprejmuire plasa sudata 120m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	DZ37A1	M	72.450

# CONF STILPI METALICI PTR INDICATOARE DE CIRCULAT

# 002	DF18A1	BUC.	36.540

# PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL

# 003 2000068	M.C.	11.340

# BETON C8/10

# 004 TRA06A50	TONA	27.720

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 005 3000184	MP.	212.940

# PLASA SUDATA O 6MM

# 006 TRA02A50    TONA	1.260

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# 007 TRI1AA08B1	TONA	1.260

# DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.1

# ====================================================================================================================== 008 TRB05A13	TONA	0.378

# TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M

# 009 4113547	BUC.	108.360

# COLIER METALIC DE STRANGERE DN=75

# 010 NMB320411	ORA	30.240

MUNCITOR CALIFICAT

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

======================================================================================================================

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232	DRUMURI TATARANI

Obiectul:	0021 21	Lucrari complementare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta LC0001 Canivouri armate 1358m

Categoria de lucrari: 0169

====================================================================================================================== Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

crt.	sau	a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+ Subcapitol(norma comasata)	b)Manopera		col.4a)		col.4b)		col.4c)		col.4d)		6+7+8)

Denumire	c)Utilaj

d)Transport

# ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica	Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

====================================================================================================================== 001	PC02A1	MP.	1358.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

# 002	PB11A1	M.C.	611.100

# TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

# 003	PB06A1	M.C.	50.925

# TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL

# 004 TRA06A50	TONA	1654.044

# TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM

# 005 2800522	BUC.	4074.000

# ELEMENT I BETON ARMAT PT. CANIVOU CAROSABIL

# TRI1AA01F2	TONA	67.900

# INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

# TRA02A50    TONA	67.900

# TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

# ====================================================================================================================== 008 TRI1AA08F2	TONA	67.900

# DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.

# 009 TRB05B23	TONA	67.900

# TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M

# 010 TSA01B1	M.C.	764.554

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

| 011 2110955 BETON CIMENT C20/25 | M.C. | 611.100 |
| --- | --- | --- |
| 012 2000068 BETON C8/10 | M.C. | 50.246 |
| 013 PD03A1 | KG | 17654.000 |

MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI

014	CZ0302H1	KG	17654.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M

015 TRA02A50    TONA	35.308

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

016	TE06C1	MP.	4074.000

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM

Cheltuieli directe din articole:

# GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT  TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	= Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

# -MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

======================================================================================================================

Total cheltuieli directe:

# GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

# TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

# PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)